Приложение №1

Утверждаю

Зам.главы Администрации

МР Кигинский район

_________________Т.Р.Хабиров

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

на капитальный ремонт водовода в с. Верхние Киги Кигинского района

Республики Башкортостан

- Земляные работы

| Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- |
| Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 1,995 |
| Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 основания | 5,31 |
| Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 1,23 |
| Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 123 |
| Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 1,8188 |

- Горизонтальное бурение  на переходе через р. Киги

| Монтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА | 1 машина | 1 |
| --- | --- | --- |
| Демонтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА | 1 машина | 1 |
| Бурение с предварительным расширением скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE трехступенчатым методом с одновременным продавливанием отрезков (длиной по 4 325 мм | 100 м бурения скважины | 0,35 |
| Полимер для стабилизации буровых скважин EZ MUD | т | 0,03 |
| Глина бентонитовая | т | 0,5 |

3.Трубопроводы

| Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром: 150 мм | 1 км трубопровода | 0,7 |
| --- | --- | --- |
| Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину: до 10 м труб диаметром 150 мм (через дорогу) | 100 м продавливания | 0,08 |
| Фасонные стальные сварные части, диаметр: до 800 мм | т | 0,05 |
| Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 150 мм | 1 км трубопровода | 0,692 |
| Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднелегкого типа, наружным диаметром: 160 мм | 10 м | 69,89 |
| Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: 150 мм | 1 км трубопровода | 0,7 |

4. Колодцы (диаметром 1,5 м - 3 шт)

| Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,35 |
| --- | --- | --- |
| Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,012 |
| Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III | т | 0,105 |
| Люки чугунные: легкий | шт. | 3 |
| Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 12 см | 1000 м2 основания или покрытия | 0,012 |
| Готовые песчано-щебеночные смеси марка: 1000, размер зерен 70-40 мм, сорт 1 | м3 | 1,92 |
| Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см (отмостки) | 100 м2 покрытия | 0,12 |

5. Арматура

| Демонтаж задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 150 мм) | 1 задвижка (или клапан обратный) | 2 |
| --- | --- | --- |
| Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 150 мм | 1 задвижка (или клапан обратный) | 2 |
| Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 150 мм | 1 фланец | 4 |
| Демонтаж задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 100 мм | 1 задвижка (или клапан обратный) | 1 |
| Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 100 мм | 1 задвижка (или клапан обратный) | 1 |
| Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм | 1 т фасонных частей | 0,02 |
| Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 150 мм | 1 фланец | 6 |
| Демонтаж счетчиков (водомеров) диаметром: до 150 мм | 1 счетчик (водомер) | 1 |
| Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 150 мм | 1 счетчик (водомер) | 1 |
| Демонтаж задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 150 мм | 1 задвижка (или клапан обратный) | 3 |
| Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 150 мм | 1 задвижка (или клапан обратный) | 3 |