Введение

Разработка генерального плана сельского поселения Абзаевский сельсовет муниципального района Кигинский район Республики Башкортостан выполнена на основании:

- муниципального контракта № 0101300002013000005-1 от 18.03.2013., заключенного между ГУП Институт «Башагропромпроект» и Администрацией муниципального района Кигинский район;

- технического задания на выполнение генеральных планов территорий сельских поселений муниципального района Кигинский район Республики Башкортостан;

- «Градостроительного кодекса РФ» №190-ФЗ,

- федеральной инструкции «О порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- Постановления Правительства РБ от 21 октября 2009 года №391 «О Республиканской целевой программе «Обеспечение территории Республики Башкортостан документами территориального планирования на 2009-2014 годы».

Генеральный план является документом территориального планирования, определяющим основные направления развития сельского поселения на ближайшие 20 лет, долгосрочные перспективы планировочной организации территории, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных и муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий, долгосрочные перспективы планировочной организации селитебных территорий, производственных зон, зоны отдыха.

Необходимость разработки градостроительной документации возникла в связи с введением в действие с 29.12.2004г. Градостроительного кодекса Российской Федерации, коренным образом изменившего принципиальный подход в решении вопросов юридического, экономического и социального характера и являющегося комплексным законодательным актом, регулирующим общественные отношения в сфере территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территории, проектирования и строительства.

Генеральный план на современном этапе является документом, определяющим устойчивое развитие территории при осуществлении градостроительной деятельности с обеспечением безопасности  и благоприятных условий жизнедеятельности человека, с ограничением негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и с обеспечением охраны и рационального использования природных ресурсов.

Утвержденный проект генерального плана может быть использован в качестве основы для создания территориального градостроительного кадастра, банка данных для разработки всех последующих градостроительных программ развития сельского поселения с выявлением его ресурсных возможностей.

В проекте генерального плана максимально учтены существующая застройка, инженерно-транспортная и рекреационная структуры поселения, наличие памятников историко-культурного наследия. Для обоснования решений выполнен детальный анализ существующего положения всех функциональных систем в виде анкетирования производственных предприятий, объектов социальной инфраструктуры, жилого фонда и предприятий культурно-бытового обслуживания, проведен анализ демографических процессов, возможного увеличения численности населения за счет внешней миграции и естественного прироста.

Проектирование осуществлялось в соответствии с положениями и требованиями:

- Градостроительного Кодекса Российской Федерации №190-ФЗ от 29.12.2004г.;

- Республиканских нормативов градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» 2008г.;

- Земельного Кодекса Российской Федерации №136-ФЗ 25 октября 2001 года;

- санитарных, противопожарных и других норм проектирования.

Цифровая картографическая основа (ЦКО)  населенных пунктов (с.Абзаево, д.Алагузово, д.Масяково) Абзаевского сельсовета Кигинского района Республики Башкортостан выполнена ООО «Технология – 2000» в 2013 году.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Генеральный план определяет территориальное развитие сельского поселения на ближайший период (до 2033г.).

Главная цель проекта генерального плана сельского поселения – пространственная организация среды методами территориального планирования для рационального использования земель и их охраны, совершенствования инженерной и транспортной инфраструктур, социально-экономического развития, охраны природы, защиты территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышения эффективности управления развитием территории.

Для непосредственного осуществления строительства необходима разработка проектов планировки, проектов застройки отдельных кварталов (групп индивидуальных жилых домов), рабочих проектов отдельных объектов с проведением комплекса необходимых инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий.

Основные задачи работы:

- выявление проблем градостроительного развития территории сельского поселения Абзаевский сельсовет и определение условий их решения;

- определение целей и задач территориального планирования, обеспечивающих устойчивое развитие сельского поселения;

- разработка схемы функционального зонирования в соответствии с направлениями социально-экономического развития и учетом градостроительных ограничений;

- определение перечня объектов местного значения и установление зон их размещения с целью создания благоприятных условий жизни и деятельности населения;

- создание электронного генерального плана в качестве ресурса информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на основе новейших компьютерных технологий.

Проект генерального плана выполнен на расчетный срок – 2033 год.

2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

2.1.АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ

В основу планировочного решения генерального плана положена идея создания современного поселения на основе анализа существующего положения с сохранением и усовершенствованием планировочной структуры, при этом учитывались сложившиеся природно-ландшафтное окружение и транспортные связи, а также автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения.

Комплексный градостроительный анализ территории сельского поселения Абзаевский сельсовет с точки зрения инженерно-геологических, природно-экологических, санитарно-гигиенических факторов и с учетом пожеланий местных органов управления позволил выявить на территории населенных пунктов и прилегающих к ним участках ряд площадок, пригодных для освоения.

Проектом генерального плана градостроительного развития сельского поселения предложены следующие решения:

- функциональное зонирование территории с компактной селитебной зоной и  упорядоченной  производственной  зоной;

- максимальное использование внутренних территориальных резервов для  нового  строительства;

- создание  зон  комфортного отдыха;

- экологический подход при решении планировочных задач, обеспечение экологически безопасного развития территории.

Генеральный план содержит проектное функциональное зонирование, направленное на оптимизацию использования территорий населенных пунктов, обеспечение комфортного проживания жителей, создание современной социальной, транспортной и инженерной инфраструктур. Предусмотрено формирование функциональных зон – жилых, общественно-деловых, природно-рекреационных, производственных, транспортных, зон инженерных сооружений, зон перспективного градостроительного развития, сельскохозяйственного использования и других.

Одной из главных задач нового генерального плана является градостроительный прогноз перспективного направления развития сельского поселения на расчётный срок (до 2033г.).

Генеральный план предусматривает поэтапное освоение резервов территории в соответствии с прогнозом численности населения и средней жилищной обеспеченности.

При разработке генерального плана сельского поселения намечены следующие мероприятия:

- развитие с.Абзаево в качестве административного центра сельского поселения, д.Алагузово, д.Масяково в качестве развивающейся селитебной территории;

- совершенствование транспортной инфраструктуры;

- совершенствование функционального зонирования населенных пунктов;

- формирование общественных центров и подцентров;

- организация зон отдыха;

- проектирование многофункциональной системы зеленых насаждений населенных пунктов;

- реконструкция и благоустройство существующей застройки;

- новое строительство;

- развитие производственных зон.

Прогноз жилищного фонда составлен с учетом обеспечения комфортности проживания населения и увеличения средней жилищной обеспеченности на расчетный срок до 30 м2 общей площади на 1 человека (до 2033г.). Развитие сельского поселения планируется за счет механического и естественного прироста.

Развитие селитебной территории населенных пунктов предусмотрено в двух направлениях:

- максимальное сохранение существующего капитального жилищного фонда, его реконструкция и благоустройство согласно действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении инженерным оборудованием;

- застройка проектируемых жилых кварталов индивидуальными жилыми домами;

- реконструкция существующих объектов обслуживания, размещение на проектируемом участке подцентров обслуживания с целью обеспечения полного комплекса услуг в соответствии с республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан», 2008г.

Село Абзаево  – административный центр сельского поселения Абзаевский сельсовет с населением 537 человек. Село расположено в центре  сельского поселения, в 34 км от районного центра с.Верхние Киги, в 77 км от ближайшей железнодорожной станции Сулея.

По южной окраине села проходит автодорога местного значения Нижние Киги – автодорога межмуниципального значения Верхние Киги – Новобелокатай.

Территория села ограничена водоохранными зонами - р. Ик, которая протекает по середине села и западной стороны - болотом Тардатамак. С северной, южной и восточной сторон территория ограничена лесным массивом.

Планировочная структура села состоит из улиц, расположенных в направлении с запада на восток. Общественная зона сформировалась в центральной и северо-восточной части села. Территория промзоны находится в юго-западной и северо-восточной части населенного пункта.

Предлагается размещение малоэтажной усадебной жилой застройки с рекомендуемыми размерами приусадебных участков 0,20 га на участках, благоприятных для строительства, в  северо-западном и юго-восточном направлениях.

Индивидуальная застройка решена в виде ландшафтно-ориентированных кварталов. Новые кварталы органично включены в единую систему улично-дорожной сети.

Проектом предусмотрена организация в центральной части проектируемой застройки населенного пункта - рекреационной зоны.Спортивные площадки предусматриваются при школе.

Деревня Алагузово расположена в 5 км восточнее административного центра сельского поселения с.Абзаево. Население – 514 человек.

По южной окраине деревни проходит автодорога местного значения Нижние Киги – автодорога межмуниципального значения Верхние Киги – Новобелокатай.

Территория деревни ограничена водоохранными зонами от рек: Канканда и Кисеик. С севера и с востока – лесным массивом, с западной стороны санитарно-защитной зоной от МТФ.

Планировочная структура деревни состоит из улиц, расположенных в направлении с северо-запада на юго-восток. Общественная зона в деревне Алагузово сформировалась в северо-западной части. Территория промзоны находится в южной части населенного пункта.

Предлагается размещение малоэтажной усадебной жилой застройки с рекомендуемыми размерами приусадебных участков 0,20 га на участках, благоприятных для строительства, в восточном направлении от существующих границ деревни. Индивидуальная застройка решена в виде ландшафтно-ориентированных кварталов. Новые кварталы органично включены в единую систему улично-дорожной сети.

Проектом предусмотрена организация в восточной части проектируемой застройки населенного пункта - рекреационной зоны, с размещением спортивных площадок.

Деревня Масяково расположена в 3 км западнее административного центра сельского поселения с.Абзаево. Население – 229 человек.

В 2 км юго – восточнее окраины деревни проходит автодорога местного значения Нижние Киги – автодорога межмуниципального значения Верхние Киги – Новобелокатай.

Территория села ограничена водоохранными зонами - р. Ик, которая протекает по юго-восточной окраине деревни и с западной стороны - болотом Якшутамак. С восточной и с южной стороны территория ограничена лесным массивом.

Планировочная структура деревни состоит из улиц, расположенных в направлении с северо - востока на юго - запад. Общественная зона сформировалась в северо - западной части деревни. Территория промзоны находится в северной части населенного пункта.

Предлагается размещение малоэтажной усадебной жилой застройки с рекомендуемыми размерами приусадебных участков 0,20 га на участках, благоприятных для строительства, в восточном направлении от существующих границ деревни. Индивидуальная застройка решена в виде ландшафтно-ориентированных кварталов. Новые кварталы органично включены в единую систему улично-дорожной сети.

Проектом предусмотрена организация в северо - восточной части проектируемой застройки населенного пункта - рекреационной зоны, с размещением спортивных площадок.

2.2. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Основной составляющей документа территориального планирования - генерального плана сельского поселения Абзаевский сельсовет - является функциональное зонирование с определением видов градостроительного использования установленных зон, параметров планируемого развития и ограничений на их использование.

Основные цели функционального зонирования:

- установление назначений и видов использования территории поселения;

- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно- строительной стратегии развития поселения.

Основными принципами предлагаемого функционального зонирования территории являются:

- территориальное развитие селитебных территорий;

- формирование рекреационных территорий;

- сохранение и развитие особо охраняемых территорий;

- упорядочение функциональной структуры территории.

Основаниями для проведения функционального зонирования являются:

- комплексный градостроительный анализ территории и оценка системы планировочных условий, в том числе ограничений по развитию территории;

- экономические предпосылки развития территории;

- проектная планировочная организация территории муниципального образования.

Функциональное зонирование сельского поселения Абзаевский сельсовет:

- предусматривает увеличение площади селитебной  и, возможно, производственной зон, и зоны с особыми условиями использования территории;

- поддерживает планировочную структуру, максимально отвечающую нуждам развития селитебной территории и охраны окружающей среды;

- направлено на создание условий для развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- содержит характеристику планируемого развития функциональных зон с определением функционального использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории указанных зон.

На территории сельского поселения выделено три основных группы функциональных зон:

- зоны интенсивного градостроительного освоения;

- зоны сельскохозяйственного использования территории;

- зоны ограниченного хозяйственного использования.

Первая группа функциональных зон - зоны интенсивного градостроительного освоения - выделена на территориях, где происходит развитие населённых пунктов, производственных и сельскохозяйственных комплексов, объектов и коммуникаций инженерно-транспортной инфраструктуры. В первой группе выделяются следующие подзоны:

- территории населённых пунктов и их развития;

- территории производств, размещения элементов транспортной и инженерной инфраструктуры и их развития.

Зона интенсивного градостроительного освоения - это, прежде всего, территории жилищного строительства во всех населенных пунктах.

Вторая группа функциональных зон – зоны сельскохозяйственного использования территории выделена на территориях, связанных с выращиванием и переработкой сельскохозяйственной продукции. Для Кигинского района, и, в частности, для сельского поселения Абзаевский сельсовет, они незначительны, расположены за границей населенных пунктов на территориях поселения, свободных от застройки, лесонасаждений и  водных объектов.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, защитными полосами лесных насаждений, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей.

Третья группа функциональных зон – зоны с особыми условиями использования территорий включает территории, для которых в настоящее время установлен режим, не допускающий развития и размещения в них промышленных или сельскохозяйственных производств, других видов эксплуатации природных ресурсов, способных нанести значительный вред естественному или культурному ландшафту. В составе группы выделены следующие зоны:

- зоны рекреационного использования;

- охраняемые природные ландшафты;

- зоны сосредоточения объектов культурного наследия (памятников археологии, истории, архитектуры, культуры) и их охранные зоны;

- водные объекты с охранными зонами;

- различные зоны планировочных ограничений.

Зоны планировочных ограничений определяют режимы хозяйственной деятельности во всех типах функциональных зон в соответствии с правовыми документами.

Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

- санитарно-защитные зоны;

- санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- водоохранные зоны;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых;

- зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Баланс земель населенных пунктов по функциональным  зонам

(на расчетный срок)

Условные обозначения функциональных зон в таблице баланса земель:

Ж – жилая усадебная застройка

ОД – земли общественно-деловой зоны общего пользования

ПК – производственно-коммунальная зона

У – улицы, дороги, проезды

К – кладбища

В – водная поверхность

З –  зеленые насаждения общего пользования

табл. № 1

| № п/п | Населенные пункты | Площадь терр.,га сущ/р.с | Функциональные зоны (проект.), га |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ж | ОД | ПК | У | З | К | В |
| 1 | с. Абзаево | 402,4 | 62,2 | 3,2 | 7,0 | 2,3 | 317,9 | 5,6 | 4,2 |
|  |  | 407,6 | 91,3 | 3,8 | 7,0 | 8,6 | 287,1 | 5,6 | 4,2 |
| 2 | д.Алагузово | 231,3 | 60,0 | 1,49 | 4,0 | 1,7 | 158,11 | 1,4 | 4,6 |
|  |  | 262,1 | 77,0 | 2,29 | 4,0 | 5,0 | 167,81 | 1,4 | 4,6 |
| 3 | д.Масяково | 48,8 | 23,1 | 0,3 | 0,1 | 1,0 | 23,6 | - | 0,7 |
|  |  | 63,2 | 31,0 | 1,5 | 0,1 | 2,5 | 27,4 | - | 0,7 |
|  | Итого | 682,5 | 145,3 | 4,99 | 11,1 | 5,0 | 499,61 | 7,0 | 9,5 |
|  |  | 732,9 (100%) | 199,3 (27,2%) | 7,59 (1,1%) | 11,1 (1,5%) | 16,1 (2,2%) | 482,31 (65,8 %) | 7,0 (0,96%) | 9,5 (1,3%) |

Баланс территории сельского поселения Абзаевский сельсовет

по категориям  земель

табл. № 2

| № п.п. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2013 г. | На расчетный срок 2033г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель сельского поселения Абзаевский сельсовет в административных границах | га | 16948,0 | 16948,0 |
|  | в том числе по категориям: |  |  |  |
| 1 | Земель лесного фонда | га | 9508,5 | 9508,5 |
| 2 | Земель водного фонда | га | 192,4 | 192,4 |
| 3 | Земель сельскохозяйственного использования | га | 6517,5 | 6453,4 |
| 4 | Земель промышленности, энергетики, связи, земли обороны | га | 12,0 | 24,8 |
| 5 | Земель транспорта | га | 19,7 | 21,3 |
| 6 | Земель населенных пунктов, в т.ч.: | га | 682,5 | 732,9 |
|  | жилых зон с преобладанием индивидуальной застройки | га / % | 145,3 | 199,3 / 100% |
|  | общественно-деловых зон | га | 4,99 | 7,59 |
|  | производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | 16,1 | 27,2 |
|  | рекреационных зон | га | 499,61 | 482,31 |
|  | земель водного фонда | га | 9,5 | 9,5 |
| 8 | Земель специального назначения | га | 14,7 | 14,7 |

Функциональное зонирование территории населенных пунктов

Основными целями функционального зонирования в населенном пункте,  являются:

- установление назначений и видов использования территорий;

- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно- строительной стратегии развития поселения.

Территория в границах населенных пунктов состоит из следующих функциональных зон, отраженных на графических материалах генерального плана поселения:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- производственная зона;

- зона инженерной и транспортной инфраструктур;

- зона сельскохозяйственного использования;

- рекреационная зона;

- зона особо охраняемых территорий;

- зона специального назначения.

    - 2.2.1. Жилая зона

Жилая зона предназначена для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального и среднего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон включаются также территории, предназначенные для ведения дачного хозяйства и садоводства.

Проектируемая зона усадебной жилой застройки - индивидуальная застройка усадебного типа с рекомендуемыми размерами приусадебных участков 0,20 (размеры участков подлежат уточнению на стадии разработки Правил землепользования и застройки).

Градостроительное зонирование предоставляет свободу в выборе этажности и типологии жилых зданий. В соответствии с Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» 2008г. регламентируется только плотность застройки.

Проектом предлагается сохранить исторически сложившийся принцип застройки с преобладающими приусадебными хозяйствами. Основной объем жилищного строительства планируется осуществлять за счет частных инвестиций. Государственные вложения будут направлены на инфраструктурную подготовку земельных участков для последующей продажи их на рыночных принципах, а также на осуществление целевых государственных программ по жилищному обеспечению, включая инвалидов, ветеранов и других слоев населения.

В результате проведенного анализа градостроительных условий развития населенных пунктов сельского поселения Абзаевский сельсовет были определены возможные условия их перспективного развития, выявлена общая численность трудовых резервов в составе населения, произведен расчет и технико-экономическое обоснование численности населения.

На расчетный срок  строительства в населенных пунктах сельского поселения будут проживать 2083 чел. Для обеспечения их безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности, ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду определяются объемы и виды строительства.

    - 2.2.2. Общественно-деловая зона. Культурно-бытовое строительство

Одной из основных целей разработки генерального плана сельского поселения Абзаевский сельсовет является удовлетворение потребностей местного населения в учреждениях обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик и социальных норм, а также обеспечение равных условий доступности объектов обслуживания для всех жителей.

Общественно-деловая зона представлена существующими исторически сложившимися общественными центрами населенных пунктов и проектируемыми центрами (подцентрами) обслуживания, расположенными как в существующих жилых образованиях (селитебная территория), так и на свободной от застройки территории в проектируемых кварталах.

В общественно-деловой зоне расположены объекты культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, здравоохранения, коммерческой деятельности, образовательных учреждений, административные, культовые здания, автомобильные стоянки легкового транспорта, центры деловой, финансовой, общественной активности, торговые комплексы.

Общественно-деловая зона с. Абзаево:

- общеобразовательная школа на 320 учащихся, в составе которой: реконструируемый детский сад до 35 мест, спортивный зал площадью 182,75 м2 ;

- реконструируемый сельский клуб до 220 зрительных мест, с помещениями для культмассовой работы и досуга на 57 м2. При клубе имеется библиотека на 6,5/5 тыс.ед хран./ чит.мест;

- администрация сельского поселения;

- почтовое отделение в составе которой: отделение банка, отделение связи и ФАП с организацией аптечного пункта (реконструкция);

- мечеть;

- 3 магазина товаров повседневного спроса общей торговой площадью

120,8 м2;

- проектируемый торгово-бытовой комплекс, в составе которого: 100 м2 торговой площади, предприятия общественного питания на 40 посад.мест, предприятия бытового обслуживания на 4 раб. места;

- проектируемый магазин товаров повседневного спроса торговой площадью 66,2м2;

- проектируемые спортивные площадки.

Общественно-деловая зона д.Алагузово:

- средняя школа до 9 классов на 169 учащихся, в составе которой: реконструируемый детский сад до 25 мест, спортивный зал площадью 112 м2 ;

- реконструируемый сельский клуб до 177 зрительных мест, с помещениями для культмассовой работы и досуга на 46 м2;

- библиотека на 4,9/4 тыс.ед хран./ чит.мест;

- ФАП с организацией аптечного пункта (реконструкция);

- мечеть;

- 3 магазина товаров повседневного спроса общей торговой площадью

64,8 м2;

- проектируемый торгово-бытовой комплекс, в составе которого: 165,9 м2 торговой площади, предприятия общественного питания на 31 посад.место, предприятия бытового обслуживания на 3 раб.места, отделение связи;

- проектируемые спортивные площадки.

Общественно-деловая зона д. Масяково:

- проектируемая начальная школа на 52 учащихся, в составе которой: детский сад на 12 мест, спортивный зал площадью 30 м2;

- сельский клуб на 85 мест, с помещениями для культмассовой работы и досуга на 21 м2(реконструкция),ФАП с организацией аптечного пункта (реконструкция), библиотека на 6,0/2 тыс.ед хран./ чит.места, магазин товаров повседневного спроса общей торговой площадью 18,0 м2 ;

- проектируемый торгово-бытовой комплекс, в составе которого: 89,4 м2 торговой площади, предприятия общественного питания на 15 посад.мест, предприятия бытового обслуживания на 1 раб.место;

- проектируемые спортивные площадки.

    - 2.2.3. Зона рекреационного назначения

Зона рекреационного назначения представляет собой участки территории в пределах и вне границ населённых пунктов, предназначенные для организации массового отдыха населения, туризма, занятий физической культурой и спортом, а также для улучшения экологической обстановки и включает парки, сады, городские леса, лесопарки, пляжи, водоёмы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств населенных пунктов.

В зоне рекреационного назначения выделены следующие подзоны:

Зона общественных пространств – занимает свободные от транспорта территории общего пользования, в том числе пешеходные зоны, площади, улицы, скверы, бульвары, специально предназначенные для использования в целях досуга, проведения массовых мероприятий, организации пешеходных потоков на территориях объектов массового посещения общественного, делового назначения.

В зоне общественных пространств запрещено:

- возведение ограждений, препятствующих свободному перемещению населения;

- строительство зданий и сооружений производственного, коммунально-складского и жилого назначения;

- строительство и эксплуатация любых объектов, оказывающих негативное воздействие на состояние окружающей среды.

В зоне общественных пространств допускается размещение объектов общественного питания и развлечения, функционирование которых направлено на обеспечение комфортного отдыха населения и не оказывает вредного воздействия на экосистему.

Территории зеленых насаждений общего пользования включают озеленение газонов общественно-деловых центров (подцентров) и улиц населенных пунктов, прогулочных рекреационных зон в жилых кварталах, зеленых зон (скверов,  бульваров) в селитебной зоне новых жилых кварталов и групп жилых домов на расчетный срок.

Территории зеленых насаждений ограниченного пользования - насаждения при детских садах и школах, больницах, промышленных предприятиях, насаждения при жилых домах усадебной застройки.

Зеленые насаждения специального назначения - озеленение водоохранных зон, насаждения вдоль автомобильных дорог, насаждения на кладбищах.

Функции озеленения разнообразны. Озеленение имеет большое значение в оздоровлении среды населенного пункта, в улучшении его архитектурного облика и в организации культурного обслуживания населения. Зеленые насаждения снижают силу ветра, регулируют тепловой режим, очищают и увлажняют воздух, являются наилучшей средой для отдыха населения и организации различных массовых мероприятий. При помощи озеленения осуществляются мероприятия по борьбе с оползневыми процессами и деградацией почв.

Основную роль в формировании зоны отдыха для жителей населенных пунктов играет естественный ландшафт, лесные массивы, расположенные рядом с новыми площадками освоения, прибрежные зоны речек и ручьев, протекающих по территории сельского поселения.

Зона размещения спортивных сооружений предполагает размещение существующих, сохраняемых и проектируемых спортивных объектов (в том числе плоскостных).

Основными задачами по данной зоне при принятии проектных решений генерального плана являются:

- обеспечение населения доступной возможностъю заниматься физической культурой и спортом;

- формирование у  населения, особенно у детей и молодежи, устойчивого  интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни;

-  улучшение качества  физического воспитания населения.

В с. Абзаево существующая рекреационная зона представлена зелеными насаждениями, расположенными вдоль реки Ик. Проектом предусмотрена организация в центральной части проектируемой застройки населенного пункта - рекреационной зоны. Спортивные площадки предусматриваются при организации школы. В существующих кварталах планируется организация защитных зон зеленых насаждений от: автодороги  местного значения Нижние Киги – автодорога межмуниципального значения Верхние Киги – Новобелокатай, от  промышленных объектов, от кладбищ.

В д. Алагузово существующая рекреационная зона представлена зелеными насаждениями, расположенными вдоль реки Канканда и Ик (Кисеик). Проектом предусмотрена организация в восточной части проектируемой застройки населенного пункта - рекреационной зоны, с размещением спортивных площадок. В существующих кварталах планируется организация защитных зон зеленых насаждений от: автодороги  местного значения Нижние Киги – автодорога межмуниципального значения Верхние Киги – Новобелокатай, от  промышленных объектов, от кладбищ.

В д. Масяково существующая рекреационная зона представлена зелеными насаждениями, расположенными вдоль реки Ик. Проектом предусмотрена организация в северо - восточной части проектируемой застройки населенного пункта - рекреационной зоны, с размещением спортивных площадок. В существующих кварталах планируется организация защитных зон зеленых насаждений от территории существующей промзоны.

2.2.4. Зоны производственной, инженерной и транспортной инфраструктур

Основу планировочной организации любого сельского населенного пункта в значительной мере определяет размещение производственной зоны, здания и сооружения которой представляют для большей части трудоспособного населения сферу приложения труда.

Градостроительная реорганизация производственных зон является одним из важнейших направлений обновления и развития среды села.

Основной задачей функциональной зоны производственной, инженерной и транспортной инфраструктур является обеспечение жизнедеятельности поселения и размещение производственных, складских, коммунальных, транспортных объектов, сооружений инженерного обеспечения в соответствии с требованиями технических регламентов.

При размещении предприятий в промышленно-производственной зоне учитывается класс вредности и специфика производства. Проектом рекомендуются следующие общие принципы градостроительного регулирования промышленной застройки:

- максимально возможное размещение промышленных объектов в отведенных промзонах населенных пунктов;

- развитие производственной застройки за счет уплотнения существующей застройки в производственных зонах, а также за счет освоения новых производственных участков;

- обеспечение расчетных размеров санитарно-защитных зон вокруг производственных территорий.

На территории производственных зон разрешенным видом использования является размещение промышленных предприятий, коммунально-складских объектов, объектов инженерно-транспортной инфраструктуры.

Производственная зона рассматриваемых населенных пунктов будет формироваться на основе уже сложившихся промышленных и животноводческих предприятий.

В с. Абзаево проектом предусмотрен перенос части территории МТФ, которая попадает в водоохранную зону. Проектом  предлагается разместить резервную территорию южнее от существующей производственной зоны МТФ.

Существующая промзона д.Алагузово и д. Масяково остается без изменений.

Проектом резервируются производственные территории за границами населенных пунктов. От с. Абзаево, в 100 м от границ населенного пункта, резервируется производственная территория с санитарно-защитной зоной до 300 м.

От д.Масяково, в 100 м от проектируемых границ населенного пункта, резервируется производственная территория с санитарно-защитной зоной до 100 м.

В существующих кварталах планируется организация защитных зон зеленых насаждений от территории существующей промзоны.

Проектом предусматривается санитарно-защитное озеленение по периметру участков предприятий, а также благоустройство и инженерное оборудование их территорий.

В составе зон  производственной, инженерной и транспортной инфраструктур генеральным планом  выделены подзоны:

- зона производственных объектов и объектов агропромышленного комплекса, коммунально-складского назначения и объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- зона водозаборных сооружений хозяйственно-бытового водоснабжения;

- зона размещения очистных сооружений;

- зона размещения линейных объектов транспортной инфраструктуры;

- зона размещения линейных объектов инженерной инфраструктуры.

Развитие инженерного обеспечения на проектируемых территориях планируется путем реконструкции и капитального ремонта существующих систем в сочетании с созданием современной сети инженерных коммуникаций и головных сооружений, вводимых в строй в рамках планируемого строительства и реализации инвестиционных проектов по развитию сельского поселения.

2.2.5. Зона специального назначения

В состав зон специального назначения включаются зоны, занятые кладбищами, зелёными насаждениями специального назначения, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах. На генеральном плане выделены следующие зоны специального назначения, располагающиеся за границами населенных пунктов:

- зона объектов размещения отходов потребления;

- зона кладбищ.

Зона объектов размещения отходов потребления.

Для улучшения санитарно-эпидемиологичсеких условий в с. Абзаево, д. Алагузово, д.Масяково проектом предусматривается организация сбора твердых бытовых отходов и вывоза их на полигон ТБО для обезвреживания. Специализированный полигон ТБО расположен в районном центре с.Верхние Киги. Санитарно-защитная зона от полигона 1000 метров.

Устройство неконтролируемых свалок бытовых отходов и отходов промышленных предприятий не допускается. Запрещается вывозить отходы на непредназначенные для этого места, а также закапывать их на сельскохозяйственных полях.

Зона кладбищ

В границах сельского поселения Абзаевский сельсовет расположено 4 действующих кладбищ общей площадью – 14,7 га.

В с.Абзаево имеются 2 действующих кладбища, общей площадью 8,5 га. Одно кладбище площадью 5,6 га расположено в северно-западной части в границе населенного пункта, другое кладбище, площадью 2,9 га, расположено в северо-западной части за границами населенного пункта.

В д.Алагузово действующее кладбище площадью 1,4 га расположено в северной части населенного пункта.

В д.Масяково действующее кладбище площадью 4,8 га расположено в юго-восточном направлении в 1,3 км от границ населенного пункта.

Заполненность территорий действующих кладбищ по данным Администрации сельского поселения составляет: в с.Абзаево - 70%, в д.Алагузово - 50%, в д.Масяково – 70%.

Сельские кладбища относятся к V классу с санитарно-защитной зоной 50 метров (СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03*(новая редакция). В этой зоне не допускается размещать жилую застройку.

Территории закрытых сельских кладбищ отделяются 50-метровыми полосами зеленых насаждений как от жилой застройки, так и от проектируемых кладбищ, чем обеспечиваются нормативные санитарные разрывы от жилой застройки (согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»).

При размещении кладбищ учитываются следующие принципы:

- размещение за пределами водоохранных зон рек, зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- месторасположение в центре групп населенных пунктов;

- наличие резервных территорий для расширения за расчетный срок;

- уменьшение пути следования ритуальных процессий.

    - 2.2.6. Зона сельскохозяйственного использования и назначения

К данной зоне относятся сельскохозяйственные угодья вне границ населенных пунктов (земли сельскохозяйственного назначения), сельскохозяйственные угодья в границах населенных пунктов (земли сельскохозяйственного использования).

2.2.7. Зоны с особыми условиями использования территории

Зоны с особыми условиями использования территорий - это охранные зоны, включающие:

- санитарно-защитные зоны,

- зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,

- водоохранные зоны,

- зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения,

- зоны охраняемых объектов,

- иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитная зона - специальная территория с особым режимом использования, которая устанавливается вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Санитарно-защитная зона промышленных производств и объектов разрабатывается последовательно: расчетная (предварительная) санитарно-защитная зона, выполненная на основании проекта с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.); установленная (окончательная) - на основании результатов натурных наблюдений и измерений для подтверждения расчетных параметров.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной  застройки, коллективных  или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями  качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных  средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства): нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

На схеме ограничений использования территорий (лист ГП-1) в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 отображены санитарно-защитные зоны от существующих и проектируемых территорий объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

Согласно Федеральному Закону Российской Федерации от 25 июня 2002г. №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (принят Государственной Думой 24 мая 2002 года, одобрен Советом Федерации 14 июня 2002 года), к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом.

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия межмуниципального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

Особой категорией историко-культурного наследия является археологическое наследие, основу которого составляют объекты материальной и духовной культуры, являющиеся результатом жизнедеятельности человека, имеющие возраст более 100 лет, охрана и использование которых требует применения археологических методов.

В соответствии со ст. 36 Закона РФ «Об объектах культурного наследия...» в случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, все строительные работы должны предусматривать мероприятия по обеспечению сохранности данных памятников. Наиболее предпочтительным является обход данных памятников. В случае невозможности или нецелесообразности подобного обхода в соответствии  со ст.36, 40 в случае расположения на территории, подлежащей хозяйственному освоению объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия необходимо осуществление мероприятий по обеспечению их сохранности. Согласно ст.40 ФЗ под сохранением объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы с полным или частичным изъятием археологических находок из раскопов.

Одной из составляющих этих мероприятий является проведение археологических разведок с целью оценки состояния выявленных и выявления новых памятников археологии и обеспечения их сохранности и раскопок для более углубленного их изучения.

Согласно действующему законодательству, все строительные, мелиоративные, дорожные и другие хозяйственные работы, в том числе работы по ремонту, реконструкции, перепланировке, прокладке коммуникаций (водо- и газопроводы и др.) и т.д. в обязательном порядке должны быть согласованы с органами охраны памятников.

Юридическим обоснованием проведения этих работ являются указанный Федеральный Закон, а также «Инструкция о порядке учета, обеспечения сохранности, содержания, использования и реставрации недвижимых памятников истории и культуры».

Необходимо организовать работу по уточнению топографической привязки известных и вновь выявляемых памятников археологии и разработке охранных зон отдельно взятых памятников с применением современных технических средств (GPS и пр.).

По данным отдела по охране культурного наследия Министерства культуры Республики Башкортостан на территории сельского поселения Абзаевский сельсовет имеются памятники архитектуры и истории.

На территории сельского поселения Абзаевский сельсовет из выявленных памятников архитектуры и истории имеется мечеть «Гашура» (1905 года постройки), в селе Абзаево.

Памятник археологии отражены на чертежах ГП-1 тома III «Графическая документация».

Водоохранные зоны

Для водных объектов водоохранные зоны устанавливаются в соответствии со ст. 6  и  65  Водного кодекса РФ № 74-ФЗ от 03.06.2006г. (действует с 01.01.2007г.)

Размеры водоохранных зон (ВЗ) водных объектов, их прибрежных защитных (ПЗП) и береговых полос (БП) на территории сельского поселения Абзаевский сельсовет следующие:

табл. № 3

| № | Наименование реки | Протяженность реки, км | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной защитной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р. Ик (Кисейк) | 73 | 200 | 50 | 20 |
| 2 | р. Васелга | 49 | 100 | 50 | 20 |
| 3 | р.Канканда | 14 | 100 | 50 | 20 |
| 4 | р.Майгаза | 12 | 100 | 50 | 20 |
| 5 | Реки, ручьи | менее 10 | 50 | 40 | 5 |

В границах водоохранных зон запрещается использование сточных вод для удобрения почв,  размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Прибрежная защитная и береговая полосы

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до трех градусов и 50 метров для уклона три и более градуса. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями запрещаются распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 метров за исключением береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет  5 метров.

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

Существующее положение

Основными водопотребителями, расположенными на территории сельского поселения Абзаевский сельсовет, являются населенные пункты и производственные объекты. В настоящее время хозяйственно-питьевое водоснабжение базируется на использовании подземных вод. По обеспеченности водными ресурсами Кигинский район и, в частности, сельское поселение Абзаевский сельсовет относится к относительно надежно обеспеченным по подземным источникам водоснабжения.

Сельские населенные пункты имеют локальные системы водоснабжения. Забор воды осуществляется из скважин, родников, шахтных колодцев на частных подворьях, без ввода сетей в здания.

Проектные предложения.

Централизованного водоснабжения в с.Абзаево нет. В с.Абзаево имеется 1 водозабор для технических нужд. Для питьевого централизованного водоснабжения проектом предлагается размещение водозабора юго-восточнее населенного пункта.

Водоснабжения в д.Алагузово нет. Проектом предусмотрен  водозабор в северо-восточной части от границ населенного пункта.

Водоснабжения в д.Масяково нет. Проектом предусмотрен  водозабор в северо-восточной части от границ населенного пункта.

Зона санитарной охраны источника питьевого водоснабжения организуется в составе трех поясов: 1 пояс (строгого режима) – включает территорию водозабора, его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения;

2 и 3 пояса (пояса ограничений) – включают территорию, предназначенную для предупреждения соответственно микробного и химического загрязнения воды источника водоснабжения.

Зоны санитарной охраны водоводов, санитарно-защитная полоса, шириной 10 м - при прокладке в сухих грунтах и 50 м – в мокрых грунтах. Водовод прокладывается по трассе, на которой отсутствуют источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Мероприятия по санитарной охране – гидрогеологическое обоснование границ поясов зон санитарной охраны, ограничения режима хозяйственного использования территорий 2 и 3 поясов разрабатываются в проекте зон санитарной охраны (ЗСО) в составе проекта водоснабжения села и утверждаются в установленном порядке.

Необходимо   выполнить   первоочередные   мероприятия   по обеспечению населения питьевой водой: очистка и обеззараживание питьевой воды, ревизия водопроводных сетей, повышение эффективности лабораторного контроля. Качество воды, подаваемой в водопроводную сеть населенных пунктов, должно соответствовать Сан ПиН 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения, контроль качества».

Зоны охраняемых объектов

Зоны охраняемых объектов - территории, на которых расположены охраняемые объекты, порядок определения границ которых и порядок согласования градостроительных регламентов для которых устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Охраняемые объекты - здания, строения и сооружения, в которых размещены федеральные органы государственной власти; территории и акватории, прилегающие к указанным зданиям, строениям, сооружениям и подлежащие защите в целях обеспечения безопасности объектов государственной охраны; здания, строения и сооружения, находящиеся в оперативном управлении федеральных органов государственной охраны; предоставленные им земельные участки и водные объекты. Данные по объектам, входящим в зону охраняемых объектов на территории сельского поселения Абзаевский сельсовет, отсутствуют.

2.2.8.  Зона особо охраняемых территорий

К землям особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим.

К землям особо охраняемых территорий относятся земли:

1) особо охраняемых природных территорий, в том числе лечебно-оздоровительных местностей и курортов;

2) природоохранного назначения;

3) рекреационного назначения;

4) историко-культурного назначения;

5) иные особо ценные земли в соответствии с федеральными законами.

Планируемые границы зон с особыми условиями использования территорий показаны на  генеральном плане сельского поселения.

2.3. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

2.3.1. Развитие социальной инфраструктуры

Население. Прогноз численности населения произведен исходя из демографической емкости территории, то есть предельно допустимого числа жителей, которых можно расселить в существующем сохраняемом и проектируемом жилом фонде на территории каждого населенного пункта.

Демографическая емкость территории определена с учетом функционально-пространственной организации территории:

- разработан проектный план градостроительного развития территории сельского поселения;

- определены площадки нового комплексного жилищного строительства;

- определена типология, структура и объемы новой жилой застройки;

- определен жилой фонд, размещаемый на территории поселения, с учетом принятых в генеральных планах сел параметров;

- произведен расчет населения, которое можно расселить в расчетном жилом фонде.

В пределах расчетного срока численность населения по демографической емкости территории определена в размере 2083 человека, в том числе:

с. Абзаево: 956 чел.

- существующее население 537 чел.

- на расчетный срок 131 проект.уч. х 3,2 чел. = 419 чел.

д.Алагузово: 769 чел.

- существующее население 514 чел.

- на расчетный срок 75 проект.уч. х 3,4 чел. = 255 чел.

д.Масяково: 358 чел.

- существующее население 229 чел.

- на расчетный срок 34 проект.уч. х 3,8 чел. = 129 чел.

Для их расселения необходимо задействовать территории жилых зон площадью  54,0 га,  в том числе:

- с. Абзаево – 29,1 га

- д.Алагузово –  17,0 га

- д.Масяково –  7,9 га

Предполагается, что освоение территориальных ресурсов будет происходить за счет механического прироста, в составе которого будут преобладать люди в трудоспособном возрасте с детьми, демографическая структура населения может стабилизироваться или улучшиться. В дальнейшем можно ожидать тенденции увеличения удельного веса детской возрастной группы вследствие повышения рождаемости и миграционного притока населения, в структуре которого будет преобладать молодой детородный возраст.

Структура населения сельского поселения Абзаевский сельсовет

табл. № 4

| № п/п | Населенный пункт | Численность населения (сущ.), чел. | Численность населения (проект.), чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Абзаево | 537 | 956 |
| 2 | д.Алагузово | 514 | 769 |
| 3 | д.Масяково | 229 | 358 |
|  | Итого: | 1280 | 2083 |

Возрастная структура населения

табл. № 5

| Возрастные группы | Современное состояние (2013г.) |  | Расчетный срок (2033г.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | чел. | % | чел. | % |
| Численность населения, всего | 1280 | 100,0 | 2083 | 100,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Моложе трудоспособного возраста | 279 | 21,8 | 458 | 22,0 |
| В трудоспособном возрасте | 772 | 60,3 | 1249 | 60,0 |
| Старше трудоспособного возраста | 229 | 17,9 | 375 | 18,0 |

Трудовые ресурсы (экономически активное население). В основу определения трудовых ресурсов положена современная возрастная структура населения и возможная динамика ее развития на перспективу. Основную возрастную группу трудовых ресурсов сельского поселения Абзаевский сельсовет составляет население в трудоспособном возрасте. Дополнительным резервом  трудовых ресурсов являются пенсионеры по возрасту, продолжающие трудовую  деятельность. В структуре трудовых ресурсов не учитывается категория работающих подростков (до 16 лет) ввиду всеобщего обязательного среднего образования.

Оценка численности трудовых ресурсов выполнена на основе прогнозируемой возрастной структуры населения. Ожидаемая численность трудовых ресурсов увеличится в перспективе до 1363 человек.

Оценка трудовых ресурсов

табл. № 6

| Категория населения | Современное состояние (2013г.) |  | Расчетный срок (2033г.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | чел. | % | чел. | % |
| Численность населения, всего | 1280 | 100,0 | 2083 | 100,0 |
| Население в трудоспособном возрасте | 768 | 60,0 | 1250 | 60,0 |
| Работающие лица старше трудоспособного возраста | 69 | 30% возрастной группы пенсионеров | 113 | 30% возрастной группы пенсионеров |
| Итого трудовые ресурсы (экономически активное население) | 837 | 65,4 | 1363 | 65,4 |

На основании ориентировочных прогнозов возрастной структуры населения и анализа современного использования трудовых ресурсов приводятся обоснования по использованию трудовых ресурсов по этапам развития поселения.

2.3.2.  Мероприятия по жилой застройке

Перспективный жилой фонд

На расчетный срок предусматривается развитие населенных пунктов сельского поселения Абзаевский сельсовет за счет застройки индивидуальными жилыми домами. Перспективная численность населения составит 2,083 тыс. человек, для расселения которых потребуется 62,490 тыс.кв.м общей площади жилья. Новое строительство составит 41,782 тыс.кв.м.

Жилищная обеспеченность к 2033 году составит 30,0 кв.м на 1 жителя, данные показатели ориентировочны и зависят в первую очередь от возможностей и желания населения при строительстве индивидуальных домов бόльшей или меньшей площади.

Средняя плотность населения (с учётом существующего населения и количества населения на отведённых участках) составит 2083 чел.: 732,9 га =3 чел./га.

Плотность застройки на расчетный срок составит 62 490  кв.м : 732,9  га = 85 кв.м общей площади  / га.

2.3.3. Мероприятия по развитию систем культурно- бытового обслуживания

В связи с  развитием сельского поселения Абзаевский сельсовет генеральным планом предусматривается строительство новых учреждений обслуживания с сохранением, реконструкцией или перепрофилированием существующих.

Территориальная организация культурно-бытового обслуживания сельского поселения строится по сетевому принципу, предполагающему сочетание крупных (базовых) и малых (приближенных к месту жительства) объектов. Размещение объектов обслуживания предполагается в зонах жилой застройки, в отдельно стоящих зданиях.

Перечень основных учреждений культурно-бытового обслуживания

населения сельского поселения, на расчетный срок – 2083 чел.

(Согласно ТСН РБ)

табл. № 7

| Наименование | Ед. изм. | Норма обеспеч. на тыс.чел. | Требуемое кол-во из расчета на 2083 чел. | Размеры земельных участков,га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные организации | мест | 33 | 69 | 35-40 м2 на место |
| Общеобразовательные учреждения | учащихся | 144 | 300 | 50 м2 на уч. |
| Спортивные залы общего типа (при школе) | м2 | 80 | 167 | при школе |
| Клубы сельских поселений | 1 место | 230 | 480 | по заданию на проект. |
| Помещения для досуга | м2 | 60 | 125 | при клубах |
| Сельские библиотеки | тыс.книг/ чит.мест | 6 / 5 | 12,5 / 10 | при клубах |
| Магазины продовольственные | м2 торг. площади | 100 | 625 | 0,4 на ТБК |
| Магазины непродовольственные | м2 торг. площади | 200 |  |  |
| Предприятия обществ. питания | посадочных мест | 40 | 84 | в составе ТБК |
| Отделение связи | объект | 1 на 0,5–6,0 тыс. жит | 2 | в составе ТБК |
| Отделение банка | объект | 0,5 | 1 | в составе ТБК |
| Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 4 | 8 | в составе ТБК |
| Фельдшерско-акушерский пункт | объект на н.п. | 1 | 3 | сущ. |
| Аптечный пункт | объект на н.п. | 1 | 3 | при ФАП |
| Кладбище | га | 0,24 | 0,5 | сущ. |
| Плоскостные спортивные сооружения | га | 0,7 | 1,5 | 1,5 |

Учреждения и предприятия обслуживания сельского поселения Абзаевский сельсовет размещены из расчета обеспечения жителей сельского поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. Обеспечение объектами более высокого уровня обслуживания предусмотрено на группу сельских поселений в с. Верхние Киги. Для организации обслуживания необходимо предусматривать помимо стационарных зданий передвижные средства и сооружения сезонного использования, выделяя для них соответствующие площадки.

Размещение учреждений и предприятий обслуживания в пределах сельского поселения Абзаевский сельсовет с учетом нормативной потребности на расчетный срок:

Дошкольные образовательные учреждения:

В настоящее время в сельском поселении детские сады имеются во всех населенных пунктах. В с.Абзаево - проектной вместимостью до 15 мест, в д.Алагузово - проектной вместимостью до 20 мест  и в д. Масяково - до 10 мест. Проектом предусматривается реконструкция детских садов: в с.Абзаево до 35 мест, в д. Алагузово до 25 мест и в д. Масяково до 12 мест.

Общеобразовательные учреждения:

В настоящее время в сельском поселении имеются: общеобразовательная школа в с. Абзаево на 138 учащихся, средняя школа до 9 классов в д.Алагузово на 111 учащихся, начальная школа в д.Масяково на 12 учащихся. Проектом предлагается реконструкция начальной школы в.Масяково до 52 учащихся .

В

. 86 учащихся.орама  пунктам направлении.

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Больницы, поликлиники:

Потребность в стационарной медицинской помощи,  сложной амбулаторно-поликлинической помощи  и станции скорой медицинской  помощи в сельском поселении обеспечивается в центре административного района с.Верхние Киги существующей районной больницейложной ственно скую помощь в ФАПе д. алиха получают медицинскую помощь в д. 000000000000000000000000000000000000000000000000000.

Для медицинского обслуживания населения во всех населенных пунктах должны быть фельдшерско-акушерские пункты. Фельдшерско-акушерские пункты имеются во всех населенных пунктах: с.Абзаево, д. Алагузово и д.Масяково.

Проектом предлагается организовать при существующих фельдшерско-акушерских пунктах  аптечные пункты.

Сельские клубы:

Вместимость существующего сельского клуба в с. Абзаево на 126 мест на расчетный срок недостаточна. Проектом предлагается провести реконструкцию клуба с увеличением до 220 мест, в составе которого будут помещения для культмассовой работы и досуга на 57 м2. При клубе имеется библиотека на 1,5 тыс.ед.хран./1 чит.мест и магазин на 50,8 м2.

Вместимость существующего сельского клуба в д. Алагузово на 50 мест на расчетный срок недостаточна. Проектом предлагается провести реконструкцию клуба с увеличением до 177 мест, в составе которого будут помещения для культмассовой работы и досуга на 46 м2.

Вместимость существующего сельского клуба в д. Масяково на 85 мест на расчетный срок достаточна. Проектом предлагается расположить в здании сельского клуба помещения для культмассовой работы и досуга на 21 м2.

Магазины:

На сегодняшний день по данным Администрации сельского поселения в с.Абзаево торговая площадь существующих 3 магазинов товаров повседневного спроса составляет - 120,8 м2. Обеспеченность населения сельского поселения объектами торговли на сегодняшний день ниже нормативной потребности. Проектом предлагается размещение в северо-западной части проектируемой застройки населенного пункта универсального торгово – бытового комплекса, имеющего в своем составе: торговые ряды общей торговой площадью 100 м2, предприятия общественного питания на 40 посадочных мест и предприятия бытового обслуживания на 4 рабочих места. В юго-восточной части населенного пункта проектом предусматривается магазин товаров повседневного спроса площадью - 66,2 м2.

На сегодняшний день по данным Администрации сельского поселения в д.Алагузово торговая площадь существующих 3 магазинов товаров повседневного спроса составляет - 64,8 м2. Проектом предлагается размещение в восточной части проектируемой застройки населенного пункта универсального торгово – бытового комплекса, имеющего в своем составе: торговые ряды общей торговой площадью 165,9 м2, предприятия общественного питания на 31 посадочное место, предприятия бытового обслуживания на 3 рабочих места, отделение связи.

На сегодняшний день по данным Администрации сельского поселения в д.Масяково торговая площадь существующего магазина товаров повседневного спроса составляет 18,0 м2. Обеспеченность населения сельского поселения объектами торговли на сегодняшний день ниже нормативной потребности. Проектом предлагается размещение в общественной зоне населенного пункта универсального торгово – бытового комплекса, имеющего в своем составе: торговые ряды общей торговой площадью 89,4 м2, предприятия общественного питания на 15 посадочных мест и предприятия бытового обслуживания на 1 рабочее место.

Предприятия общественного питания:

На сегодняшний день по данным Администрации сельского поселения  во всех населенных пунктах предприятия общественного питания отсутствуют.

Проектом предлагается размещение в проектируемых универсальных торгово – бытовых комплексах предприятий общественного питания:

в с. Абзаево- на 40 посадочных мест;

в д.Алагузово- на 31 посадочное место;

в д.Масяково - на 15 посадочных мест.

Предприятия бытового обслуживания:

На сегодняшний день по данным Администрации сельского поселения  в с.Абзаево, д.Алагузово, д. Масяково предприятия бытового обслуживания отсутствуют. Проектом предлагается размещение в проектируемых универсальных торгово – бытовых комплексах предприятий бытового обслуживания:

в с.Абзаево - на 4 рабочих мест;

в д.Алагузово - на 3 рабочих мест;

в д.Масяково – на 1 рабочее место.

Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения.

Потребность в спортивных залах общего типа при школах в с.Абзаево и д.Алгаузово на расчетный срок достаточна.

В д. Масяково спортивный зал отсутствует. Проектом предусмотрено строительство нового спортивного зала при школе на 30 м2.

Расчетная потребность населения сельского поселения Абзаевский сельсовет в плоскостных спортивных сооружениях на расчетный срок реализации генерального плана составит 1,5 га. Проектом предлагается оборудование в проектируемых кварталах с.Абзаево, д.Алагузово, д.Масяково рекреационной зоны со спортивными площадками.

Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи. Согласно нормативам для обслуживания населения сельского поселения требуется отделение связи и отделение сберегательного банка. В с.Абзаево имеется отделение почтовой связи и отделение банка. Проектом предлагается разместить в проектируемом торгово-бытовом комплексе д. Алагузово отделение связи.

Пожарное депо. Пожаротушение на территории Абзаевского сельсовета осуществляется добровольной пожарной охраной, расположенной в с.Абзаево.

Время прибытия сил пожарной охраны ДПО в проектируемые населенные пункты соответствует нормативному показателю Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ (рес. от 18.07.2011) «О пожарной безопасности» (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.08.2011). Время пребывания по техническому регламенту (10 мин – для городов, 20 мин. – для сельской местности).

Кладбища. В границах сельского поселения Абзаевский сельсовет расположено 4 действующих кладбища общей площадью 14,7 га.

Заполненность территорий действующих кладбищ по данным Администрации сельского поселения составляет: в с.Абзаево - 70%, в д.Алагузово - 50%, в д.Масяково – 70%.

Свободные территории кладбищ составляют 9,1 га. К расчетному сроку нормативная потребность в территориях кладбища составит 0,5 га, следовательно, потребность в расширении существующих кладбищ отсутствует.

Перечень объектов культурно-бытового обслуживания и их размещение по населенным пунктам приведены в таблице (Приложение №1).

2.3.4. Мероприятия по промышленному строительству, сельскому хозяйству

Государственным Собранием РБ принят закон (в ред. от 02.04.2009 № 105-з, от 27.04.2009 № 114-з, от 13.07.2009 № 150-з) «О развитии сельского хозяйства в Республике Башкортостан».

Основными направлениями аграрной политики в Республике Башкортостан являются:

1) Поддержание стабильности обеспечения населения отечественными продовольственными товарами;

2) Формирование и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;

3) Поддержка сельскохозяйственных производителей;

4) Устойчивое развитие сельских территорий.

На территории муниципального района Кигинский район реализуются следующие программы, направленные на развитие сельского хозяйства:

1. Программа развития мясного скотоводства на 2011-2020 годы.

2. Программа «Сельскохозяйственные кадры до 2020 года».

3. Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2013 года».

4. Программа энергосбережения на 2010-2014 годы.

5. Развитие семейных молочных животноводческих ферм на базе КФХ на 2011-2013 годы

Проектом предлагается сохранить  территории, занятые фермами (в том числе недействующими в настоящее время). На расчетный срок сохраняются и развиваются все существующие предприятия, обслуживающие агропромышленный комплекс. Также, на территории сельского поселения Абзаевский сельсовет  планируется развивать лесоперерабатывающую и сельскохозяйственную промышленность  (индивидуальные предприниматели).

2.3.5. Развитие транспортной инфраструктуры

Транспортный комплекс Кигинского района является частью транспортной сети территории Республики Башкортостан. Развитие транспортной системы является необходимым условием экономического развития района. С созданием эффективной транспортной сети появляется возможность углубления и расширения товарного обмена, преобразования условий жизнедеятельности  и хозяйствования.

Транспортный раздел выполнен на основе плановых статистических данных, представленных службами  Кигинского района и ОАО «Башкиравтодор» и ранее разработанной проектной документации.

Основные направления развития транспортного каркаса Кигинского района:

1. Создание единой транспортной системы для обеспечения устойчивых связей между населенными пунктами.

2. Обеспечение проезда к местам приложения труда и зонам отдыха, центрам бытового и медицинского обслуживания.

3. Возможность выхода на внешние, федерального значения магистральные трассы.

4. Обеспечение бесперебойного движения на основной части дорожной сети вне зависимости от сезонности и погодных условий.

5. Повышение безопасности  дорожного движения и сокращение числа дорожно-транспортных происшествий по причине плохих дорожных условий.

Железнодорожный транспорт. Ближайшая железнодорожная станция – Сулея  – в 77 км от административного центра сельского поселения. Код станции: 80760. Принадлежность: Челябинское отделение Южно-Уральской железной дороги.

Существующая транспортная сеть сельского поселения представлена автодорогами межмуниципального и местного значения. Основной транспортной магистралью, проходящей по территории сельского поселения Абзаевский сельсовет, является автодорога местного значения Нижние Киги – автодорога межмуниципального значения Верхние Киги – Новобелокатай.

Строительством, ремонтом и содержанием автомобильных дорог и сооружений в районе занимается Кигинское дорожно-ремонтное строительное управление филиала ОАО «Башкиравтодор», за которым закреплена сеть обслуживания дорог, проходящих по территории района.

Перечень автомобильных дорог общего пользования

табл. №8

| № п/п | Наименование автомобильных дорог общего пользования | категория дороги | Протяже-ние Всего (в пределах границ с.с) | в т.ч с твердым покрытием | в т.ч.по типу покрытия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | асфаль-тобетон | гравий | грунт |
| Межмуниципального значения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Верхние Киги - Новобелокатай | III | 8,9 | 8,9 | 8,9 | - | - |
| 2 | Месягутово-Старобелокатай (проект.) | III | 10,0 | 10,0 | 10,0 | - | - |
| Местного значения |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Нижние Киги- а/д Верхние Киги -Новобелокатай | IV | 13,0 | 13,0 | 13,0 | - | - |

Согласно схеме территориального планирования Кигинского района проектом предусматривается автомобильная дорога межмуниципального значения – Месягутово - Старобелокатай.

Проектом генерального плана предусматривается реконструкция существующих дорог на территории сельского поселения для развития внутрирайонных и межрайонных связей, создание единой системы транспортной и улично-дорожной сети, взаимосвязанной с планировочной структурой населенных пунктов и прилегающими к ним территориями. Такая система обеспечит удобные, быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

Рекомендации по развитию автодорог в административных

границах сельского поселения Абзаевский сельсовет

табл. № 9

| № п/п | Наименование основных автомобильных дорог | Существующее положение |  |  | П р о г н о з ы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая протя-женность а/д, км ( в пределах границ с.с) | в том числе: |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  | с щебеночным покры-тием | грунтовые | с асфальтовым покры-тием | с улуч-шенным покры-тием | грунтовая |
| I. Реконструкция автодорог |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Верхние Киги - Новобелокатай | 8,9 | - | - | 8,9 | - | - |
| 2 | Месягутово-Старобелокатай (проект.) | 10 | - | - | 10 | - | - |
| 3 | Нижние Киги- а/д Верхние Киги -Новобелокатай | 13 | - | - | 13 | - | - |

Улично-дорожная сеть населенных пунктов решена в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, территориально-планировочной организации территории и характера застройки. В составе улично-дорожной сети выделены улицы и дороги следующих категорий:

- поселковые дороги, по которым осуществляется связь населенного пункта с внешними дорогами общей сети;

- главные улицы, обеспечивающие связь жилых территорий с общественными центрами и местами приложения труда;

- улицы в жилой застройке, в т.ч.:

- основные, осуществляющие транспортную (без пропуска грузового и общественного транспорта) и пешеходную связь внутри жилых территорий и с главными улицами,

- второстепенные, обеспечивающие связь между основными жилыми улицами;

-  пешеходные улицы (дорожки), необходимые для связи с местами приложения труда, учреждениями и предприятиями обслуживания;

- производственные дороги, по которым обеспечивается транспортная связь в пределах производственных зон, а также выходы на поселковые и внешние дороги.

Дороги и улицы в проектируемых кварталах обозначены условно, без названий.

Ширина существующих дорог и улиц продиктована сложившейся застройкой, что и определило ширину в красных линиях 15,0 - 25,0 м, ширину проезжей части 3,5-6,0 м.

Ширина проектируемых дорог и улиц в красных линиях составляет 20,0 м ширина проезжей части  7,0 м.

Реконструкция существующих дорог и улиц предусматривает их благоустройство с усовершенствованием покрытия, устройство «карманов» для остановки общественного транспорта, парковок и стоянок автотранспорта в местах скопления людей в зоне общественных центров, местах массового отдыха, промышленных зонах и т.д., а также уширение проезжих частей улиц и дорог перед перекрестками.

Особое внимание при проведении реконструкции улично-дорожной сети необходимо уделить обеспечению удобства и безопасности пешеходного движения.

Показатели улично-дорожной сети в границах населенных пунктов

сельского поселения Абзаевский сельсовет

табл. № 10

| Наименование | Протяженность, км |  | Площадь, га |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сущ. | На расчетный срок | Сущ. | На расчетный срок |
| с. Абзаево | 3,8 | 14,3 | 2,3 | 8,6 |
| д. Алагузово | 2,8 | 8,3 | 1,7 | 5,0 |
| д. Масяково | 1,6 | 4,2 | 1,0 | 2,5 |
| ВСЕГО | 8,2 | 26,8 | 5,0 | 16,1 |

Автобусные перевозки осуществляет ГУП «Башавтотранс РБ». На территории сельского поселения Абзаевский сельсовет движение рейсовых автобусов осуществляется по маршруту -  Верхние Киги – Алагузово- Верхние Киги, автобусные остановки расположены в каждом населенном пункте сельского поселения.

Месторасположение автобусной остановки в с.Абзаево находится на автодороге местного значения: Нижние Киги – автодорога межмуниципального значения Верхние Киги – Новобелокатай.

Месторасположение автобусной остановки в д.Алагузово располагается по улице Хамзы.

Месторасположение автобусной остановки в д.Масяково находится на въезде в деревню.

Основной вид транспорта в населенных пунктах - автомобильный. По данным Администрации сельского поселения Абзаевский сельсовет на 2013 год на территории сельского поселения зарегистрировано:

116 – легковых автомобиля;

13 – грузовых автомобилей;

56 – тракторов.

Существующий уровень автомобилизации 145 маш / 1000 жит.

Гаражи для индивидуального транспорта в усадебной застройке размещены на приусадебных участках.

Объекты по обслуживанию индивидуального транспорта:

Ближайшие АЗС, расположенные на территории Кигинского района, находятся в с.Верхние Киги и в с. Месягутово.

Техническое обслуживание легковых автомобилей, принадлежащих жителям района, производится на станциях техобслуживания в с.Нижние Киги, в с. Верхние Киги и в с. Месягутово.

Уровень автомобилизации в сельском поселении Абзаевский сельсовет в 2013 году составляет 145 маш / 1000 жит. Согласно ТСН РБ п. 3.5.7 принимаем на расчетный срок - 350 автомобилей на 1000 жителей.

Суммарный уровень автомобилизации на расчетный срок составит:

2083 х 350 / 1000 = 729 автомобилей.

Для индивидуальной жилой застройки предусмотрено хранение личных индивидуальных автомобилей на приусадебных участках.

Кратковременные стоянки

Открытые стоянки для кратковременного хранения автомобилей предусматриваются из расчета 70% расчетного парка индивидуальных автомобилей (п. 3.5.166 ГПН, стр.147),  что на расчетный срок составит 729 х 0,7 = 510 машиноместа на сельское поселение.

Из них в жилых районах  - 30%, 153 машиноместа, в общественных центрах - 15%, 77 машиномест, в производственных зонах - 10%, 51 машиноместо.

Согласно п. 9.17 Республиканских нормативов градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» 2008г. на открытых автостоянках около объектов социальной инфраструктуры на расстоянии не далее 50 м от входа, а при жилых зданиях – не далее 100 м, следует выделять до 10 % мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов с учетом ширины зоны для парковки не менее 3,5 м.

2.3.6. Развитие инженерной инфраструктуры

2.3.6.1. Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории

Мероприятия по инженерной подготовке территории

Инженерная подготовка представляет собой комплекс мероприятий, обеспечивающих создание благоприятных условии для строительства и эксплуатации населенных мест, размещения и возведения здании, прокладки улиц, инженерных сетей и других элементов градостроительства с обязательным учетом экологических требований.

Перед проектированием инженерной подготовки тщательно обследуют отводимую для населенного места территорию и особенности каждого из ее участков, с сопоставлением полученных данных с требованиями к застройке и эксплуатации селитебной, промышленной и других зон.

Основными задачами инженерной подготовки территорий являются:

- осушение участков, защита от затопления, защита от оползней, от ветровой эрозии, от смыва плодородного слоя почвы;

- подготовка территории под строительство дорог, сооружений, выравнивание поверхности участков по проектным отметкам (вертикальная планировка), организация поверхностного стока дождевых и талых вод;

- укрепление берегов и склонов рек, водоемов, озер, оврагов;

- осушение заболоченных участков и орошение (обводнение) в засушливых условиях;

- мероприятия по устранению селей, явлений карста, оползней;

- рекультивация - техническая и биологическая – территории.

В соответствии с инженерно-геологическими условиями и архитектурно-планировочным решением территории населенных пунктов сельского поселения Абзаевский сельсовет определен следующий состав мероприятий по инженерной подготовке территории: вертикальная планировка территории, организация поверхностного стока, регулирование водостоков, укрепление оврагов, благоустройство береговых полос водных объектов.

Вертикальная планировка территории

Вертикальная планировка поверхности земли обеспечивает наиболее целесообразные и экономичные условия для размещения зданий и сооружений на местности, отвод дождевых и талых вод к местам сброса в водоем, создает необходимые продольные уклоны улиц и дорог для движения автомобилей и пешеходов, а также для прокладки подземных инженерных сетей безнапорной канализации и дренажа.

При осуществлении вертикальной планировки учитывают природоохранные требования. Целесообразно по возможности сохранять естественный рельеф, почвенный покров, растительность, всемерно сокращать объем земляных работ с несбалансированными объемами выемок и насыпей.

Вертикальная планировка нужна в минимальной степени на участках, где естественный рельеф местности обеспечивает необходимые уклоны для стока дождевых вод (0,005…0,01), для рациональной вертикальной посадки зданий (0,005…0,05). Требуемые продольные уклоны для улиц: не менее 0,005 и не более 0,05 - для магистральных улиц, до 0,08 - для жилых, до 0,04 - для скоростных дорог, 0,005…0,08 -для проездов и пешеходных дорог в жилых микрорайонах.

Участки микрорайонов следует располагать на отметках более высоких, чем отметки красных линий обрамляющих их улиц, чтобы стоки дождевых вод с жилых территорий направлялись к водоприемным устройствам на улицах.

Снимаемый при вертикальной планировке слой плодородной почвы следует складировать, предохранять от размыва и загрязнения с последующим использованием при озеленении территории.

Организация поверхностного стока

В настоящее время на территории сельского поселения ливневая канализация отсутствует. Организация поверхностного стока в комплексе с вертикальной планировкой территории является одним из основных мероприятий по инженерной подготовке территории. Своевременное организованное отведение поверхностных сточных вод (дождевых, талых, поливомоечных) способствует обеспечению надлежащих санитарно-гигиенических условий для эксплуатации территорий, наземных и подземных сооружений.

Отведение поверхностных сточных вод с территорий застройки предусматривается путем устройства открытых лотков. В качестве открытых водостоков приняты кюветы трапециидального сечения и лотки. Ширина по дну – 0,5м, глубина – 0,6-1,0м, заложение откосов 1:2. Крепление откосов предусматривается одерновкой. Открытые водостоки будут выполнять функцию дрен. На участках территории  с уклонами более 0,03 во избежание размыва проектируется устройство бетонных лотков прямоугольного сечения. Ширина лотков 0,4-0,6м, глубина – 0,6м. Трассировка водоотводящей сети по улицам населенных пунктов производится с учетом бассейнов стока. Водоотвод предусматривается самотеком.

Водоприемниками поверхностных сточных вод в населенных пунктах сельского поселения Абзаевский сельсовет являются реки - Ик , Васелга, Канканда , Майгаза, Тардовка, Билимбат. В соответствии с требованиями по очистке ливневых стоков перед выпуском их в водоем проектом предусмотрена система специальных сооружений по очистке поверхностных сточных вод, расположенных на одной площадке с очистными сооружениями хозяйственно-бытовых и производственных стоков.

Для распределения и направления дождевого стока на очистные сооружения предусмотрены распределительные камеры на водостоках. Распределение стоков проводится с учетом того, что очистные сооружения будут принимать наиболее загрязненную часть поверхностного стока, при этом очистке подвергается не менее 70% годового объема поверхностного стока. На очистные сооружения направляется первая, наиболее загрязненная часть стоков. Пиковые расходы, относящиеся к наиболее интенсивной части дождя и наибольшему стоку талых вод, через распределительные камеры сбрасываются без очистки.

Очищенные до нормативно чистых стоки возможно использовать для промышленно-технических целей, полива зеленых насаждений.

Гидравлические расчеты очистных сооружений, которые включают определение расчетных расходов загрязненной части стока дождевых и талых вод, уточнение границ водосборных площадей, расчетные концентрации загрязнений поверхностных вод, определение степени очистки стоков, выполняются лицензированной организацией на стадии специального проекта.

Укрепление оврагов

Влияние овражной эрозии на населенные пункты и смежные с ними территории заключается главным образом в расчленении их на отдельные части. Эрозия может отрицательно воздействовать на участки автомобильных дорог, ухудшая условия их эксплуатации. Овраги ограничивают использование сельскохозяйственных угодий, затрудняя механическую обработку земель.

Инженерная подготовка овражных территорий в целях увеличения площади полезного использования их, и предотвращения их дальнейшего роста предусматривает засыпку верховий оврагов, уполаживание склонов с озеленением, посадкой растительности с развитой корневой системой, засыпку части ложа оврагов с прокладкой по дну коллекторов с целью дальнейшего использования под проезды или бульвары и полную засыпку оврагов.

Благоустройство береговых полос водных объектов

В настоящее время санитарное состояние водоемов неудовлетворительное. Прибрежные территории и дно водоемов заилены, берега поросли болотной растительностью.

С целью обустройства рекреационных зон поселения, предусматривается ряд мероприятий, направленных на благоустройство водоемов:

- регулирование, благоустройство и расчистка русел и ручьев сельского поселения на расчетный срок в новых границах населенных пунктов;

- профилирование берегов;

- подсыпка заболоченных участков прибрежных территорий;

- посадка зеленых насаждений, посев трав;

- устройство пешеходных прогулочных связей, удобных подъездов и подходов к воде;

- подсыпка дамб, замена труб большего диаметра (при необходимости), прочистка существующих труб.

Рекомендуется профилирование склонов для предотвращения задержки стока ливневых и талых вод, крутые склоны уполаживаются или террасируются с устройством промежуточных берм.

В качестве основного метода защиты откосов от ветровой и водной эрозии применяются устройство на них травяного покрова, посадка кустарников и деревьев с развитой корневой системой. Водоохранная растительность обеспечивает интенсивное поглощение почвой талых и дождевых вод, перевод их из поверхностного стока в грунтовый, что способствует удлинению стока за счет периода его поступления в водоемы, устраняет бурные наводнения весной, создает полноводность водоемов в межень и предохраняет их от обмеления и заиления. Лесные и парковые насаждения по берегам водоемов наиболее полно проявляют почвозащитное, берегоукрепительное и водоохранное влияние. На пойменных участках с высоким стоянием грунтовых вод и даже покрытых тонким слоем воды необходимо производить посадку влаголюбивых растений (биодренаж) – ольхи, особых сортов ивы, камыша, тростника и др.

Грунт от расчистки водоемов необходимо использовать для отсыпки прибрежных территорий. При застройке новых жилых кварталов вывоз минерального и растительного грунта рекомендуется направлять на пониженные участки, берега рек и прилегающую к ним территорию для планирования территории согласно генеральному плану.

Заключение и рекомендации по строительству

Основная часть территории Кигинского района находится в пределах Приайской увалисто-волнистой равнины, юго-восточная часть занимают передовые хребты западного склона Урала. Район входит в умеренно-прохладный, влажный агроклиматический регион с коротким безморозным периодом.

Основная река – Ай. В нее впадает 318 мелких рек, протяженностью менее 10 км. Многие из них в летнее время пересыхают. На территории района имеются торфяные болота.

Овражная сеть на территории района выражена слабо. Рост существующих оврагов происходит в их верховьях.

Небольшая территория подвержена оползням.

Карст на территории Кигинского района развит слабо и наблюдается в горной местности.

Основные процессы – водная эрозия, оврагообразование, оползни, карст.

В целом, с инженерно-геологической точки зрения, территория исследования относится к участкам, благоприятным для промышленного и гражданского наземного строительства. На территориях, благоприятных для строительства, не существует угрозы подтопления и затопления, возможно строительство зданий  с подвалами.

Приведенный состав инженерных мероприятий разработан в объеме, необходимом для обоснования планировочных решений и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования.

При освоении территории на каждом отдельном участке, под каждый объект необходимо проведение детальных инженерно-геологических изысканий.

Состав защитных сооружений следует назначать в зависимости от состава и характера опасных геологических процессов (постоянного, сезонного, эпизодического) и величины приносимого ими ущерба.

Защитные мероприятия направлены на устранение основных причин опасных геологических процессов и должны быть разработаны в полном объеме на стадии рабочего проекта.

2.3.6.2. Водоснабжение и канализация

Основными водопотребителями, расположенными на территории сельского поселения Абзаевский сельсовет, являются населенные пункты и производственные объекты. В настоящее время хозяйственно-питьевое водоснабжение базируется на использовании подземных вод. По обеспеченности водными ресурсами Кигинский район и, в частности, сельское поселение Абзаевский сельсовет относится к относительно надежно обеспеченным по подземным источникам водоснабжения.

Сельские населенные пункты имеют локальные системы водоснабжения. Забор воды осуществляется из скважин, родников, шахтных колодцев на частных подворьях, без ввода сетей в здания.

Нормы водопотребления, расчетные расходы воды.

Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения определено в соответствии с Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» по удельному хозяйственно-питьевому водопотреблению в населенных пунктах, включающему расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

На расчетный срок водопотребление сельского поселения Абзаевский сельсовет составит: 0,160 м3/сут. на 1 чел. х 2083 чел.= 333 м3/сут.

Расчеты расхода воды перспективного потребления выполняются в следующей стадии проектирования.

Источники водоснабжения.

В качестве источников водоснабжения населенных пунктов сельского поселения на расчетный срок строительства рекомендуется использовать подземные воды.

Для обеспечения перспективной потребности водопотребления необходимо:

- провести изыскания источников водоснабжения с участием специалистов Управления по недрам РБ, выполнить поисково-оценочные и разведочные работы для определения запасов пресных подземных вод для обеспечения перспективной потребности водопотребления населенных пунктов сельского поселения Абзаевский сельсовет;

- определить источники хозяйственно-питьевого водоснабжения на основе санитарной оценки условий формирования и залегания подземных вод, оценки качества и количества воды, санитарной оценки места расположения водопроводных сооружений, прогноза санитарного состояния источников.

В качестве регулирующих сооружений на водозаборах предусматривается установка металлической водонапорной башни с емкостью 15,0 м3. Местоположение водозаборных сооружений уточняется на следующих стадиях проектирования при обязательном участии представителей санитарно-эпидемиологической службы и местных органов управления с оформлением соответствующими актами.

В целях обеспечения санитарного благополучия питьевой воды предусматривается санитарная охрана источников водоснабжения (месторождения подземных вод) и проектируемых водопроводных сооружений в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02.

Зона санитарной охраны источника питьевого водоснабжения организуется в составе трех поясов:

1 пояс (строгого режима) – включает территорию водозабора, его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения;

2 и 3 пояса (пояса ограничений) – включают территорию, предназначенную для предупреждения соответственно микробного и химического загрязнения воды источника водоснабжения.

Зоны санитарной охраны водоводов - санитарно-защитная полоса, шириной 10 м при прокладке в сухих грунтах и 50 м при прокладке в мокрых грунтах. Водовод прокладывается по трассе, на которой отсутствуют источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Мероприятия по санитарной охране – гидрогеологическое обоснование границ поясов зон санитарной охраны, ограничения режима хозяйственного использования территорий 2 и 3 поясов разрабатываются в проекте зон санитарной охраны (ЗСО) в составе проекта водоснабжения деревни и утверждаются в установленном порядке.

В случае отсутствия пригодных для потребления подземных вод источником водоснабжения населенного пункта принимаются поверхностные воды, с соответствующей водоподготовкой перед подачей в водопроводную сеть.

Качество воды подаваемой в водопроводную сеть населенного пункта должно соответствовать СанПиН 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения, контроль качества».

Схема и система водоснабжения

В каждом населенном пункте предусматривается организация централизованной системы водоснабжения в целях бесперебойного обеспечения хозяйственно-питьевых, производственных и противопожарных нужд по принципиальным схемам.

Системы водоснабжения принимаются хозяйственно-питьевые противопожарные, низкого давления.

Схема подачи воды: из водозаборных скважин вода погружными насосами подается в резервуары чистой воды (2 шт.) при насосной станции 2 подъема. В насосной станции 2 подъема предусматривается установка насосов для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды и на пожаротушение, установки обеззараживания воды и узел учета водопотребления.

Насосами 2-го подъема вода подается по двум водоводам в разводящие сети, а в часы минимального водопотребления в регулирующую емкость (водонапорную башню), в часы максимального водопотребления вода из емкости поступает в сеть.

В резервуарах чистой воды при насосной станции 2-го подъема предусматривается хранение неприкосновенного пожарного запаса воды для организации наружного и внутреннего пожаротушения объектов и регулирующего объема воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Схема канализации

Схема канализации выполнена с учетом рельефа местности, гидрогеологических условий площадки строительства и ситуационного плана местности.

Для сбора и отведение на очистные сооружения бытовых сточных вод от жилой застройки, общественных зданий и производственных объектов предусматривается система самотечной канализации.

Хозяйственно-бытовые стоки, собираемые самотечными коллекторами, направляются в приемные резервуары канализационных насосных станций и далее по напорному трубопроводу через камеру гашения напора на проектируемые очистные сооружения.

Очищенные и обеззараженные стоки по напорно-самотечному коллектору выпускаются в реки. Место выпуска очищенных сточных вод в водоем определяется ниже по течению реки от границы всех мест водопользования населения и уточняется на следующих стадиях проектирования. Показатели качества очищенной воды должны полностью удовлетворять требованиям природоохранных норм сброса в водоем рыбохозяйственного назначения

Канализация дождевых сточных вод

Система дождевой канализации предназначается для сбора, утилизации и очистки поверхностных сточных вод.

Сбор и утилизация дождевых сточных вод осуществляется через дождеприемники, установленные в пониженных местах внутриплощадочных проездов, закрытой системой  канализации самотеком на очистные сооружения.

Для очистки поверхностных сточных вод рекомендуется предусматривать простые в эксплуатации и надежные в работе сооружения механической очистки  закрытого типа комплектно-блочного заводского изготовления: решетки, песколовки, отстойники, фильтры. Место расположения очистных сооружений дождевых стоков в комплексе с очистными сооружениями хозяйственно-бытовых и производственных стоков.

Концентрация загрязнений в очищенной дождевой воде на выходе должна составить: по взвешенным веществам до 5,0 мг/л, по нефтепродуктам - 0,05 мг/л., что соответствует нормам сброса в водоем рыбохозяйственного назначения.

Разработка мероприятий по очистке поверхностных сточных вод на предприятиях выполняется на рабочей стадии проектирования на основании данных об источниках загрязнения территории, характеристике водосборного бассейна, сведениях об атмосферных осадках, выпадающих в данном районе, режимах полива и мойки территории.

Проекты водоснабжения и водоотведения будут выполнены на расчетный срок в следующей стадии проектирования с отведением бытовых сточных вод населенных пунктов сельского поселения   на очистные сооружения полной биологической очистки, которые будут располагаться за границами населенных пунктов ниже по течению рек.

2.3.6.3. Электроснабжение

Энергопитание населенных пунктов сельского поселения Абзаевский сельсовет осуществляется по ВЛ 110/35/10 Кв от ПО С-ВЭС ООО «Башкирэнерго», мощностью – 25 000 кВа.

Количество трансформаторов, установленных в населенных пунктах -16:

в с.Абзаево - 8,

в д.Алагузово - 5,

в д.Масяково - 3.

Обслуживанием энергетического хозяйства занимается РЭС по Кигинскому району.

В объемы проекта по настоящему разделу входит:

1) определение расчетной мощности по сельскому поселению;

2) выбор количества и места расположения трансформаторных подстанций;

3) нанесение трасс ВЛ-0,4 кВ на проектируемые участки населенных пунктов сельского поселения.

Электрические нагрузки определены в соответствии с Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» по укрупненным показателям электропотребления для сельских поселений, предусматривающим электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, канализации, теплоснабжения.

На расчетный срок электропотребление сельского поселения Абзаевский сельсовет составит: 1,350 тыс. кВт ч/год на 1 чел. х 2083 чел.= 2812,0 тыс.кВт.

Расчеты мощности перспективного потребления, ожидаемые электрические нагрузки и их распределение выполняются в следующей стадии проектирования.

Наружные питающие сети предусмотрены воздушными на железобетонных опорах с использованием самонесущих изолированных проводов СИП 2А.

Проектом  предлагается на расчетный срок при необходимости произвести реконструкцию существующих трансформаторных подстанций.

Молниезащита жилых, общественных и производственных зданий должна обеспечить безопасность населения и пожарную безопасность.

Здания и сооружения, расположенные в жилом районе, должны иметь устройства молниезащиты, соответствующие III категории.

Способ защиты, а также перечень зданий и сооружений, подлежащих защите от прямых ударов молнии, следует определять в соответствии с РД34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений»

2.3.6.4. Газоснабжение и теплоснабжение

В настоящее время газоснабжение населенных пунктов сельского поселения Абзаевский сельсовет отсутствует.

Основными потребителями тепла на территории сельского поселения Абзаевского сельсовета являются: жилая застройка, общественные здания, объекты здравоохранения, культуры и промышленные предприятия.

Отопление индивидуальной застройки сельского поселения Абзаевского сельсовета дровяное, электрическое и газовое.

Основными потребителями газа являются:

- котельные общественных и административно-бытовых зданий, предприятий бытового обслуживания населения, подключение которых предусмотрено к газопроводу среднего давления Р< 0,3МПа;

- жилые дома, отопление которых предусмотрено от газовых котлов типа АОГВ,  установленных в каждом доме. Газоснабжение жилых домов осуществляется сетевым газом низкого давления Р< 0,003 МПа.

Проектом предусматривается 100% газификация всех населенных пунктов.

Газоснабжение жилых домов и котельных производится газом низкого давления после понижения давления в ГРП (1 проектируемый объект):

- 1 ГРП в восточной части д. Масяково.

Отопление индивидуальной застройки всех населенных пунктов Абзаевского сельсовета на расчетный срок предусматривается газовое (от индивидуальных источников тепла).

В объемы проекта по настоящему разделу входит:

1) выбор количества и места расположения ШРП (шкафных распределительных пунктов);

2) нанесение трасс подземных газопроводов низкого давления на проектируемых участках населенных пунктов сельского поселения Абзаевский сельсовет.

Расчеты расхода газа перспективного потребления и расчетная схема газоснабжения будут выполнены в следующей стадии проектирования.

2.3.6.5. Проводные средства связи

Обеспечение потребителей сельского поселения Абзаевский сельсовет телефонной проводной связью в количестве 194 абонента производится от АТС  ОАО «Башинформсвязь», год ввода в эксплуатацию 1999 г. Абонентская разводка по населенным пунктам  на опорах.

Услуги беспроводной связи с достаточно устойчивой зоной покрытия предоставляют операторы связи ОАО «МТС», «Мегафон», «Билайн ».

Потребность в телефонных номерах на расчетный срок принята из расчета 100% охвата для жилых зданий и минимальное необходимое количество телефонных номеров для административно-хозяйственных объектов и культурно-бытовых учреждений и т.п.

Для обеспечения расчетного числа абонентов в соответствии с нормами телефонной плотности предусматривается расширение сети сельской телефонной связи путем организации новых станций и расширения емкостей существующих ЭАТС. Развитие телефонной связи района предлагается путём строительства новых АТС в центральных усадьбах сельских муниципальных образований, где они отсутствуют, и поэтапной замены оборудования координатного типа существующих АТС на электронные.

Услуги беспроводной связи с достаточно устойчивой зоной покрытия предоставляют операторы связи ОАО «МТС», «Мегафон», «Билайн».

2.3.6.6   Телевидение, радиофикация

Устойчивый прием телевизионных и радиопрограмм обеспечивают телевизионные ретрансляторы, установленные в с. Верхие Киги.

2.4. ОЗЕЛЕНЕНИЕ

Одной из важнейших проблем современного градостроительства является улучшение окружающей человека среды и организация здоровых и благоприятных условий жизни.

Зеленые насаждения оказывают большое влияние на регулирование теплового режима, понижение солнечной радиации, очищение и увлажнение воздуха.

Почвенно-климатические условия Кигинского района Республики Башкортостан благоприятны для развития растительности, здесь сохранились значительные по площади лесные массивы. Общая площадь земель  лесного фонда по сельскому поселению Абзаевский сельсовет составляет 9508,5 га.

Проектируемая система озеленения поселения включает разнообразные по назначению объекты озеленения, равномерно размещенные по территории, которые образуют композиционно и функционально взаимосвязанную единую совокупность внутрипоселковых и внешних насаждений. Основными узлами этой системы являются зеленые насаждения общего пользования и зоны рекреации. Озеленение микрорайонов, детских, учебных и спортивных учреждений составляют зеленые насаждения ограниченного пользования. Связующим звеном насаждений между собой и окружающими лесами служат насаждения улиц, санитарно-защитных зон, промышленно-складских территорий, т.е. зеленые насаждения специального назначения, выполняющие защитные и санитарно-гигиенические функции.

Для отдыха населения могут быть использованы лесопарковые территории, примыкающие к жилой застройке. Для исключения негативного влияния рекреации необходимо проведение соответствующего обустройства территории лесопарка (организованной дорожно-тропиночной сети, оборудованных мест отдыха, мусоросборников и т.д.)

Охранные зоны автомобильных дорог, различных инженерных коммуникаций подлежат озеленению насаждениями фильтрующего типа, которые выполняют роль механического и биологического фильтра загрязненного воздушного потока.

Зеленые насаждения индивидуального пользования - это приусадебные участки.

Существующие зеленые насаждения в настоящем проекте максимально сохранены.

Проектируемые скверы озеленяются богатым составом древесных и кустарниковых пород со значительным процентом хвойных пород деревьев. Скверы рекомендуется устраивать как открытого партерного типа с преобладанием газонов и цветников, так и свободного пейзажного типа.

В озеленении детских учреждений используются растения, не выделяющие запахи в период цветения, гипоаллергенные, неколючие. На территориях школ и детских садов по всему периметру должна быть создана сплошная зеленая полоса из деревьев и кустарников. Для этого рекомендуются следующие породы деревьев и кустарников: клен остролистый, липа, тополь, можжевельник, туя западная и др. Менее высокие живые изгороди из кустарников (сирень, чубушник, бирючина и др.) рекомендуются для разграничения  различных площадок и сооружений. Большую роль в озеленении играют рядовые посадки вдоль улиц.

Насаждения специального назначения в населенных пунктах размещаются в зависимости от их целевого назначения. К ним относятся санитарно-защитные зоны между производственными территориями и жилыми массивами, от автодороги общего пользования, от производственных дорог и прибрежные защитные полосы вдоль рек и ручьев.

Зеленые насаждения на территориях производственных зон по их функциональному назначению можно разделить на внешние (защитные) и внутренние (разделительные, защитно-теневые и декоративные). Функции первых заключаются в защите производственных зданий и территорий от ветров, шума транспортных магистралей. Назначение вторых – изоляция отдельных частей производственной зоны и создание комфортных условий для пребывания людей и животных.

Зеленые насаждения специального назначения в проекте представлены санитарно-защитным озеленением производственных объектов и автодорог разных категорий.

Санитарно-защитное озеленение создается согласно санитарным нормам со специальным подбором пород, снижающих вредную микрофлору воздуха, загрязнение его выхлопными газами транспорта, шумовые нагрузки. Растения, используемые для озеленения санитарно-защитных зон, должны отвечать требованиям газоустойчивости, теневыносливости, быть малотребовательными к почве, обладать крупной листвой, быстрым ростом, непросматриваемостью.

Следует уделять большое внимание озеленению придорожного пространства. Для этой цели используют рядовые и групповые древесные и кустарниковые насаждения и травяной покров на придорожной полосе. Придорожное озеленение может использоваться в качестве противоэрозионного ветрозащитного и снегозадерживающего средства.

Для создания полноценной водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы рек и ручьев проектом предусматривается посадка влаголюбивых пород деревьев и кустарников, создание лесопарков, озелененных зон отдыха.

Соблюдение всех предлагаемых проектом мероприятий сохранит экосистему прибрежных зон, улучшит её состояние.

2.5 ФОРМИРОВАНИЕ СРЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

На основании п. 9.1. Республиканских нормативов градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» 2008г. необходимо обеспечивать доступность объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения. При проектировании и реконструкции общественных, жилых и промышленных зданий следует предусматривать для инвалидов и граждан других маломобильных групп населения условия жизнедеятельности, равные с остальными категориями населения, в соответствии со СНиП 35-01-2001, СП 35-101-2001, СП 35-102-2001, СП 31-102-99, СП 35-103-2001, ВСН 62-91*, РДС 35-201-99.

К объектам, подлежащим оснащению специальными приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и доступа инвалидов и маломобильных граждан, на территории сельского поселения Абзаевский сельсовет относятся:

- Администрация сельского поселения;

- отделение банка;

- отделение связи;

- сельские клубы со зрительным залом, библиотекой, помещениями для досуга;

- столовые, закусочные;

- предприятия торговли;

- предприятия бытового обслуживания;

- учреждения здравоохранения;

- школы со спортивными залами;

- детские сады;

- спортивные площадки;

- места отдыха, парки, рекреации;

- тротуары;

- объекты и сооружения транспортного обслуживания населения;

- переходы улиц, дорог и магистралей.

Проектные решения объектов, доступных для маломобильных групп населения, должны обеспечивать:

- досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;

- безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, обслуживания и приложения труда;

- своевременное получение полноценной и качественной информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в том числе для самообслуживания), получать услуги, участвовать в трудовом и учебном процессе и т. д.;

- удобство и комфорт среды жизнедеятельности.

Реконструкцию объектов соцкультбыта на территории населенных пунктов необходимо вести с учетом потребностей инвалидов.

Жилые дома с наличием инвалидов необходимо размещать в радиусе не более 300 метров от предприятий повседневного спроса.

В проектах планировки территории должны быть предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения по участку к зданию с учетом требований действующих нормативов. На всех путях движения, доступных для маломобильных групп населения, должна быть обеспечена система средств информационной поддержки.

3. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ

Согласно республиканской целевой программе «Совершенствование системы управления твердыми бытовыми отходами в РБ» на 2011-2020г., порядок сбора отходов на территориях муниципальных образований, предусматривающий их разделение на виды (пищевые отходы, текстиль, бумага и другие), определяется органами местного самоуправления и должен соответствовать экологическим, санитарным и иным требованиям в области охраны окружающей среды и здоровья человека.

Согласно схеме территориального планирования Кигинского района на период расчетного срока утилизация твердых бытовых отходов на территории Кигинского района будет производиться на существующей свалке ТБО, которая находится  в районном центре с.Верхние Киги.

Организация сбора твердых бытовых отходов планируется по планово-регулярной системе.

Мероприятия по улучшению санитарно-эпидемиологических условий территории сельского поселения Абзаевский сельсовет:

- организация планово-регулярной системы сбора и вывоза твердых бытовых отходов специализированным транспортом на полигон ТБО;

- ликвидация несанкционированных свалок с последующим проведением рекультивации территории, расчистка  захламленных участков территории;

- организация оборудованных контейнерных площадок для селективного сбора отходов.

Организация  планово-регулярной  системы  и  режим  удаления  бытовых отходов   определяются   на   основании   решений   местных   административных органов  по  представлению  органов  коммунального  хозяйства  и  учреждений санитарно-эпидемиологического   надзора.   В   число   объектов   обязательного обслуживания  спецавтохозяйств  включают  жилые  здания,  встроенные  в  жилые  дома  предприятия  торговли. Из числа отдельно стоящих объектов подлежат обязательному обслуживанию  детские  сады,  школы.

Отходы образующиеся при строительстве, ремонте, реконструкции жилых и общественных зданий, объектов культурно-бытового назначения, а также административно-бытовых зданий промышленных предприятий, вывозят автотранспортом строительных организаций на специально выделенные участки. Некоторые виды строительных отходов можно использовать для засыпки оврагов в качестве инертного материала. В связи с отсутствием на территории сельского поселения крупных промышленных предприятий полигон промышленных отходов отсутствует.

Удаление мусора из зданий общественной застройки производится в мусоросборники с дальнейшим вывозом специальным мусоровозным транспортом по системе планово-регулярной очистки не реже чем через 1-2 дня.

Жидкие отходы из выгребов вывозятся ассенизационным вакуумным транспортом на сливную станцию, расположенную на территории очистных сооруже-

ний бытовой канализации с дальнейшей биоочисткой на них.

Согласно приложению 11, СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений», количество бытовых отходов по сельскому поселению с учетом нормы накопления отбросов на 1 жителя составит:

табл. № 11

| Бытовые отходы | Сущ. |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во жителей, тыс.чел | Норма накопления, кг/чел | Кол-во отбросов, тыс.тонн в год | Кол-во жителей, тыс.чел | Норма накопления, кг/чел | Кол-во отбросов, тыс.тонн в год |
| с. Абзаево |  |  | 0,217 |  |  | 0,612 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 0,537 | 190 | 0,102 | 0,956 | 190 | 0,182 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации), тыс.м3 | 0,537 | 0,002 | 1,074 | 0,956 | 0,002 | 1,912 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 2,3 га | 5 | 0,115 | 8,6 га | 5 | 0,43 |
| д. Алагузово |  |  | 0,183 |  |  | 0,396 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 0,514 | 190 | 0,098 | 0,769 | 190 | 0,146 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации), тыс.м3 | 0,514 | 0,002 | 1,028 | 0,769 | 0,002 | 1,538 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 1,7 га | 5 | 0,085 | 5,0 га | 5 | 0,25 |
| д. Масяково |  |  | 0,094 |  |  | 0,193 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 0,229 | 190 | 0,044 | 0,358 | 190 | 0,068 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации), тыс.м3 | 0,229 | 0,002 | 0,458 | 0,358 | 0,002 | 0,716 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 1,0 га | 5 | 0,05 | 2,5 га | 5 | 0,125 |
| Итого по сельскому поселению: |  |  | 0,494 |  |  | 1,201 |

Морфологический состав ТБО

табл. № 12

| Компоненты | % по массе | Расчетный срок 1,201 тыс.тонн в год |
| --- | --- | --- |
| Пищевые отходы | (20-28) 25 | 0,30025 |
| Бумаги, картон | (35-45) 38 | 0,45638 |
| Дерево | (1-2) 1 | 0,01201 |
| Металлолом | (1,5-2) 2 | 0,02402 |
| Текстиль | (4-7) 5 | 0,06005 |
| Кости | (1-2) 2 | 0,02402 |
| Стекло | (3-6) 4 | 0,04804 |
| Кожа, резина | (1-3) 2 | 0,02402 |
| Камни, штукатурка | (1-2) 2 | 0,02402 |
| Пластмасса | (1,5-2,5) 2 | 0,02402 |
| Прочие | (1-2) 2 | 0,02402 |
| Отсев | (10-18) 10 | 0,1201 |
| Крупногабаритные отходы | 5 | 0,06005 |
| Итого | 100 | 1,201 |

Сбор и удаление ТБО

Система сбора и удаления бытовых отходов включает: подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного  хранения  отходов  в  домовладениях,  сбор  и  вывоз  бытовых  отходов  с территорий домовладений и организаций, обезвреживание и утилизацию бытовых отходов. Периодичность удаления бытовых отходов выбирается с учетом сезонов, климатической зоны, эпидемиологической обстановки, согласовывается с местными учреждениями санитарно-эпидемиологического надзора и утверждается решением местных административных органов. Удаление мусора  из  зданий  общественной  и  жилой  застройки  производится  выносным  об разом в мусоросборники с дальнейшим вывозом специальным транспортом по планово-регулярной системе, но не реже чем 1-2 дня.

Сбор и удаление крупногабаритных отходов.

К крупногабаритным отходам относятся отходы, не помещающиеся в стандартные контейнеры. На расчетный срок количество отходов составит 0,06005 тыс.тонн в год. Сбор крупногабаритных отходов производится в бункеры-накопители емкостью 5 м3.

Сбор пищевых отходов.

Пищевые отходы являются ценным сырьем для животноводства. В них содержится крахмал, каротин, белки, углеводы, витамины и другие ценные компоненты. Пищевые отходы вместе с кормовой частью содержат 15% балластных примесей (полимерные упаковки, стекло, резину, металл, бумагу, и др.), что ухудшает работу технологического оборудования предприятия по приготовлению кормов, снижают качество кормов, ухудшает товарный вид.

Пищевые отходы, образующиеся на предприятиях общественного питания, пищевой промышленности, не содержат балластовых примесей. Для сбора пищевых отходов необходимо использовать специальные сборники.

Селективный сбор ТБО

В проекте предлагается на расчетный срок раздельный сбор вторичного сырья и организация стационарного приема вторсырья от населения.

Для организации раздельного сбора отходов необходимо:

- установить специальные контейнеры для селективного сбора бумаги, стекла, пластика, металла в жилых кварталах;

- создать на территории сельского поселения приемные пункты вторичного сырья;

- организовать передвижные пункты сбора вторичного сырья;

- органам местного самоуправления создать условия, в том числе и экономические, стимулирующие раздельный сбор отходов.

Раздельный сбор вторсырья позволяет добиться значительного сокращения объемов ТБО, уменьшает число стихийных свалок, оздоравливает экологию, позволяет получить ценное вторичное сырье для промышленности.

Утилизируемые отходы (полиэтилен, черный и цветной металлы, автомашины, аккумуляторы, ртутные лампы, бумага, картон и т.д.) должны отправляться на переработку для получения вторичного сырья.

Расчет площади полигона ТБО:

Площадь полигона на годовое накопление мусора из расчета 0,02 га на 1 тыс.тонн отбросов в год составит 1,201 тыс.тонн в год х 0,02 га = 0,24 га в год.

Площадь полигона на расчетный период действия генерального плана (до 2033г.) составит 0,24 га в год х 20 лет = 4,8 га.

Организация рациональной системы сбора, временного хранения, регулярного вывоза твердых и жидких бытовых отходов и уборки территорий должна удовлетворять требованиям СанПин 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

На территории домовладений должны быть выделены специальные площадки для размещения контейнеров с удобными подъездами для транспорта. Площадка должна быть открытой, с водонепроницаемым покрытием и желательно огражденной зелеными насаждениями.

При временном хранении отходов в дворовых сборниках должна быть исключена возможность их загнивания и разложения. Поэтому срок хранения в холодное время года (при температуре -5° и ниже) должен быть не более трех суток, в теплое время (при плюсовой температуре свыше +5°) не более одних суток (ежедневный вывоз). В населенных пунктах периодичность удаления твердых бытовых отходов согласовывается с местными учреждениями санитарно-эпидемиологической службы.

Для сбора твердых бытовых отходов в благоустроенном жилищном фонде следует применять стандартные металлические контейнеры. В домовладениях, не имеющих канализации, допускается применять деревянные или металлические сборники. Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 метров, но не более 100 метров. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

Согласно п. 2.2.3 СанПин 42-128-4690-88. Размещение мест временного хранения отходов, особенно на жилой территории необходимо согласовать с районным архитектором и районными санэпидстанциями. На территории частных домовладений места расположения мусоросборников, дворовых туалетов и помойных ям должны определяться самими домовладельцами.

Для сбора жидких отходов в неканализованных домовладениях устраиваются дворовые выгребные ямы, которые должны иметь водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций. Для удобства очистки решетки передняя стенка выгребной ямы должна быть съемной или открывающейся. При наличии дворовых уборных выгреб может быть общим.

Ориентировочный расчет количества контейнеров

Для сбора крупногабаритных отходов расчетом предусмотрена установка бункеров-накопителей емкостью 5 м3 на специально оборудованных площадках. Вывоз по мере заполнения, но не реже одного раза в неделю.

На расчетный срок при средней плотности крупногабаритных отходов (КГО) 180 кг/м3 количество крупногабаритных отходов составит:

с.Абзаево: 612 000 кг х 0,05 : 180 кг/м3 = 0,170 тыс. м3

д.Алагузово: 396 000 кг х 0,05 : 180 кг/м3 = 0,110 тыс. м3

д.Масяково: 193 000 кг х 0,05 : 180 кг/м3 = 0,054 тыс. м3

На расчетный срок при средней плотности ТБО 200 кг/м3 количество мусора составит:

с.Абзаево: 612 000 кг х 0,95 : 200 кг/м3 = 2,907 тыс. м3

д.Алагузово: 396 000 кг х 0,95 : 200 кг/м3 = 1,881 тыс. м3

д.Масяково: 193 000 кг х 0,95 : 200 кг/м3 = 0,917 тыс. м3

Необходимое число контейнеров рассчитывается по формуле:

Bкон = Пгод х t х К1 / (365 х V)

где Пгод – годовое накопление муниципальных отходов, м3;

t – периодичность удаления отходов, сут.;

К1 – коэффициент неравномерности отходов, 1,25;

V – вместимость контейнера, 0,75 м3.

Для определения списочного числа контейнеров Bкон должно быть умножено на коэффициент К2=1,1, учитывающий число контейнеров, находящихся в ремонте и резерве.

Расчёт необходимого количества контейнеров и бункеров

для сбора муниципальных и крупногабаритных отходов

табл. № 13

| Наименование | Числен. населения, чел | Объем муниципальных отходов, м3/год |  |  | Кол-во контейнеров и бункеров, шт |  | Периодичность вывоза |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общий | ТБО | КГО | V=0,75м3 | V= 5м3 |  |
| с.Абзаево | 956 | 3077 | 2907 | 170 | 26,5 | 0,8 | ТБО-1 раз в 3 дня, КГО-1 раз в неделю |
| с учетом К=1,1 |  |  |  |  | 29 | 1 |  |
| д.Алагузово | 769 | 1991 | 1881 | 110 | 17,2 | 0,53 |  |
| с учетом К=1,1 |  |  |  |  | 19 | 1 |  |
| д.Масяково | 358 | 971 | 917 | 54 | 8,4 | 0,3 |  |
| с учетом К=1,1 |  |  |  |  | 9 | 1 |  |
| сельское поселение Абзаевский сельсовет | 2083 | 6039 | 5705 | 334 | 57 | 3 |  |

Определение количества мусоровозов, необходимых для вывоза ТБО.

В расчетах числа спецмашин для вывоза муниципальных отходов взяты наиболее часто применяемые типы мусоровозов: КО-413 на шасси ГАЗ-3307; КО-440-3 на шасси ГАЗ-3307 и КамАЗ-53213 КО-415А, предлагаемые для приобретения на расчетный срок.

Расчет производится с учетом перехода работы мусоровозного транспорта на полуторасменный рабочий день. В этом случае обеспечивается наибольшая по сравнению с односменным режимом работы производительность и, как следствие, меньшая потребность в технике.

Число мусоровозов М, необходимых для вывоза бытовых отходов, определяют по формуле:

М = Пгод / (365 х Псут х Кисп)

где Пгод – количество бытовых отходов, подлежащих вывозу в течение года с применением данной системы, м3;

Псут.- суточная производительность единицы данного вида транспорта м3;

Кисп – коэффициент использования машин – 0,75.

Суточную производительность мусоровоза определяют по формуле:

Псут = Р * Е,

где Р – число рейсов в сутки;

Е – количество отходов, перевозимых за один рейс, м3;

Число рейсов за смену определяется по формуле:

Р = Т – (Тпз + То) / (Тпог + Траз + Тпрб)

где Т – продолжительность смены, час;

Тпз – время, затрачиваемое на подготовительно-заключительные операции в гараже, 0,45 час.;

То – время, затрачиваемое на нулевые пробеги (от гаража до места работы и обратно), 0,5 часа;

Тпог. – продолжительность погрузки, час;

Тразг. – продолжительность разгрузки, включая маневрирование, час;

Тпрб – время, затрачиваемое на пробег от места сбора до полигона и обратно.

Исходные данные для расчета количества мусоровозов

табл. № 14

| Наименование | Ед. изм. | Обознач. | Марка |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГАЗ 3307 КО-413 (МЗГ) | ГАЗ 3307 КО-440-3 | КамАЗ-53213 КО-415А |
| Количество отходов, вывозимых за один рейс | т | m | 3,3 | 3,3 | 9,37 |
| Емкость кузова | м3 | е | 7,5 (8,2) | 7,5 | 22,5 |
| Коэффициент уплотнения мусора |  |  | 2 | 2 | 2 |
| Количество ТБО вывозимых за 1 рейс с учетом уплотнения | м3 | Е | 15,0 (16,4) | 15 | 45 |
| Продолжительность рабочего дня | час | Т | 12 | 12 | 12 |
| Время на подготовительно-заключительные операции | час | Тпз | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Продолжительность нулевых пробегов | час | То | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Продолжительность погрузки мусоровоза | час | Тпог. | 2 | 2 | 6 |
| Коэффициент использования машин | - | Кисп | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Средняя транспортная скорость | км/ч | V1 | 40 | 40 | 40 |
| Средняя внутриквартальная скорость | км/ч | V2 | 5 | 5 | 5 |
| Время на разгрузку | час | Траз | 0,5 | 0,5 | 0,7 |

Расчет количества мусоровозов

табл. № 15

| Наименование | Ед. изм. | Обознач. | значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Плечо вывоза ТБО | км | L | 39 |
| Время, затрачиваемое на пробег составит: | час | Тпрб | 0,8 |
| Число рейсов мусоровозов | р/сут | Р | 2 |
| Суточная производительность мусоровозов с учетом уплотнения | м3/сут | Псут | 30 |
| Объем ТБО, подлежащий вывозу на расчетный срок | м3/год | Пгод | 6039 |
| Число мусоровозов на расчетный срок | шт. | М | 1 |

Согласно полученному результату требуется 1 машина марки ГАЗ 3307 КО-413 (более маневренны, стоимость их меньше чем КамАЗ-53213 КО-415А).

Маршрутизация движения собирающего мусоровозного транспорта осуществляется для всех объектов, подлежащих регулярному обслуживанию. За маршрут сбора отходов принимают путь движения собирающего мусоровоза по обслуживаемому району от начала до полной разгрузки машины. Маршруты сбора ТБО и графики движения пересматривают в процессе эксплуатации мусоровозов при изменении местных условий. Составление маршрутов сбора и графиков движения выполняется по отдельному проекту.

В разрабатываемом проекте раздел выполнен в объеме, соответствующем данной стадии, согласно Градостроительному кодексу.

Таким образом, периодичность вывоза ТБО по системе планово-регулярной очистки (не реже, чем через 1-2 дня) может составлять 2 рейса одной единицы мусоровозного транспорта.

4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

табл. № 16

| № п.п. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2013 г. | На расчетный срок 2033г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # Территория |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель сельского поселения Абзаевский сельсовет в административных границах | га | 16948,0 | 16948,0 |
|  | в том числе по категориям: |  |  |  |
| 1 | Земель лесного фонда | га | 9508,5 | 9508,5 |
| 2 | Земель водного фонда | га | 192,4 | 192,4 |
| 3 | Земель сельскохозяйственного использования | га | 6517,5 | 6453,4 |
| 4 | Земель промышленности, энергетики, связи, земли обороны | га | 12,0 | 24,8 |
| 5 | Земель транспорта | га | 19,7 | 21,3 |
| 6 | Земель населенных пунктов, в т.ч.: | га | 682,5 | 732,9 |
|  | жилых зон с преобладанием индивидуальной застройки | га / % | 145,3 | 199,3 / 100% |
|  | общественно-деловых зон | га | 4,99 | 7,59 |
|  | производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | 16,1 | 27,2 |
|  | рекреационных зон | га | 499,61 | 482,31 |
|  | земель водного фонда | га | 9,5 | 9,5 |
| 7 | Земель специального назначения | га | 14,7 | 14,7 |
| 2 | # Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения сельского поселения | тыс.чел. | 1280 | 2,083 |
| 2.2 | Возрастная структура населения: |  |  |  |
|  | моложе трудоспособного возраста | тыс.чел / % | 0,279/ 21,8 | 0,458 / 22,0 |
|  | в трудоспособном возрасте | тыс.чел / % | 0,772/ 60,3 | 1,249 / 60,0 |
|  | старше трудоспособного возраста | тыс.чел / % | 0,229 / 17,9 | 0,375 / 18,0 |
| 3 | # Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд | тыс.м2 | 20,708 | 62,490 |
|  | Объем нового жилищного строительства (индивидуальная усадебная застройка) | тыс.м2 | - | 41,782 |
| 3.2 | Средняя жилищная обеспеченность | м2 / чел. | 16,2 | 30,0 |
| 4 | # Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |
| 4.1 | Дошкольные образовательные учреждения | мест | 45 | 69 |
| 4.2 | Общеобразовательные учреждения | мест | 501 | 300 |
| 4.3 | Больницы | коек | обслуж.в с.Верхние Киги | обслуж.в с.Верхние Киги |
| 4.5 | ФАП, аптечный пункт | объект на насел.пункт | 3 | 3 |
| 4.6 | Магазины товаров повседневного спроса | м2 торг.пл. | 203,6 | 625 |
| 4.7 | Предприятия общественного питания | место | - | 84 |
| 4.8 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | - | 8 |
| 4.9 | Клубы сельских поселений | мест | 261 | 480 |
| 4.10 | Помещения для культурно-массовой работы | м2 | нет.инф. | 125 |
| 4.11 | Плоскостные спортивные сооружения | га | 0,38 | 1,5 |
| 5 | # Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность линий внешнего транспорта | км | 27,9 | 31,9 |
| 5.2 | Общая протяженность внутрипоселковых дорог | км | 8,2 | 26,8 |
| 6 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 6.1 | Общая площадь кладбищ (норм - 0,24га/1000 жителей) | га | 14,7 | 14,7 |